TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
 CONSTRUCT  CF 1092  PRO VOZY

# DODGE CALIBER, mr. 2006 (R-dopředu)

# (mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej nahoru.

- Vyjměte rámeček (kryt) řazení.

- Demontujte označené upevňující šrouby.

- Odstraňte panel střední konzoly.

- Zda-li bude při následné instalaci zámkové části zapotřebí odstranit zavazející část plastové konzoly, odřízněte tuto potřebnou část.

- Demontujte označené originál šrouby (strana spolujezdce).

- Na konec trubky zámkové části dle obrázku nasuňte a pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10 připevněte dodávaný kroužek se záchytem. Při uzamčení zámkové části nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu se záchytem. Po seřízení upevňující šroub zatrhněte.

- Zámkovou část připevněte dle obrázku na místa obou demontovaných originál šroubů (použijte zatrhávací šrouby M6 x 30 s podložkami Ø 6,3 mm) a na originál otvor se závitem v boční části tunelu podlahy vozu (použijte zatrhávací šroub M8 x 20 a velkoplošnou podložku Ø 9 mm). Šrouby ještě nezatrhávejte.

9.	Dle obrázku zhotovte v označeném místě boční stěny kulisy mechanismu řazení (orientační rozměr) pomocný montážní otvor Ø 6,8 mm. Otvor bude sloužit pro zatržení dvou šroubů M6 (imbus) upevňujících objímku bovdenu řazení (viz obr. 13).

10.	V označeném místě kulisy mechanismu řazení odbrušte (upilujte) potřebnou část této kulisy, jenž by omezovala připevnění a chod objímky bovdenu řazení (viz obr. 13).

11.	Oba označené originál šrouby mechanismu řazení demontujte a vyměňte za dva zatrhávací šrouby M8 x 35 (s velkoplošnými podložkami Ø 9 mm).

12. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávanou objímku. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

13. - 16. Seřiďte správnou polohu objímky bovdenu řazení a následně vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

Polohu objímky seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep blokoval pásovinu objímky bovdenu řazení a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet ke kontaktu pásoviny objímky bovdenu řazení se záchytem, nebo s jakoukoli jinou částí zámku, případně vozu.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny upevňující (zatrhávací) šrouby (pro zatržení objímky bovdenu řazení použijte pomocný montážní otvor v boční stěně kulisy mechanismu řazení).

17.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

18.	Pečlivě ustavte panel střední konzoly na původní místo. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě zhotovte vrtákem Ø 4,1 mm otvor.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením panelu střední konzoly na původní  místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

19.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením panelu střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte na demontovaném panelu střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

20.	Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Pro ochranu  proti korozi částečného  otvoru v podlaze vozu použij základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

- Konstrukční změny vyhrazeny.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod.

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil:  Ing. Kadlec K.