TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1309 PRO VOZY

# KIA CARENS (mr. 2008-) R-dozadu

## (mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

1. - 14. Demontujte označené plastové díly středové konzoly (dle potřeby demontujte příslušný spojovací materiál, rozpojte elektroinstalaci).

15.	V prostoru následného umístění zámkové části (strana řidiče) odstraňte dle potřeby část plechové příčky držáku mechanismu řazení, viz obr.

16.	Z označeného kloubku sejměte táhlo bovdenu řazení.

17.	V místě následného upevnění a pohybu krytu bovdenu na táhle řazení upravte (odpilujte) dle potřeby části kulisy mechanismu řazení (pohyb krytu bovdenu nesmí být nijak omezen).

18.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávat! Táhlo řazení nasaďte zpět na kloubek.

19.	Ze strany řidiče demontujte označený originál šroub plechového držáku mechanismu řazení. V místě demontovaného šroubu dle potřeby upravte (natvarujte) část ohnutého plechu držáku (viz menší foto).

20.	Demontujte označený originál šroub (strana spolujezdce.

21.	Na místo demontovaného originál šroubu připevněte dodávanou podpěru. Spojení proveďte dle obr. pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 (s podložkou). Šroub zatím nezatrhávejte.

22.	Demontujte označený originál šroub (strana řidiče).

23.	- 24. Vzpěru vložte do vnitřního prostoru kulisy mechanismu řazení a připevněte ji dle obr. na místo demontovaného originál šroubu (strana řidiče). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 (s podložkou). Šroub zatím nezatrhávejte.

25.	Ze strany spolujezdce připevněte vzpěru k podpěře (viz obr.). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 10. Šroub zatím nezatrhávejte.

26.	Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry (strana řidiče). Úchyt zámkové části připevněte k otvoru v plechovém držáku mechanismu řazení (na místo demontovaného šroubu). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 
(s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

27.	Zámkovou část s krytem bovdenu seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu až do otvoru (záchytu) vzpěry. Požadovanou polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12.

28.	 Dbejte na to, aby nedocházelo při uzamykání k nežádoucímu kontaktu jistícího čepu s krytem bovdenu, či vzpěrou. Jak při uzamykání mechanického zabezpečení, tak při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti!

Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a následně zatrhněte všechny zatrhávací šrouby zámkové části a vzpěry. Zatrhněte také šrouby M6 (imbus) krytu bovdenu.

29.	Přední díl středové konzoly připevněte na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

30.	Zadní díl středové konzoly upevněte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté středové konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na 
Ø 6,8 mm.

31.	Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

32. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.