TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 681/A  PRO VOZY

# KIA SORENTO (mr. 2004)

## (mechanická převodovka - „R“ dozadu)

- V přední části střední konzoly odstraň dle obrázku kryty šroubů.

- Boční upevňující šrouby střední konzoly demontuj.

- Demontuj madlo řadící páky.

- V zadní části střední konzoly vyjmi popelník. Pod popelníkem demontuj upevňující šroub.

- Dle obrázku rozpoj konektor zapalovače a panel vyjmi.

- Dle obrázku demontuj upevňující šrouby.

- Dle obrázku vyjmi odkládací přihrádku.

- Pod odkládací přihrádkou demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku odstraň vzduchovody topení. Vyjmi tlumící hmotu okolo řadící páky.

- Demontuj šrouby upevňující plechový rámeček řazení k podlaze vozu.

- Rámeček řazení s pryžovou tlumící vrstvou dle obrázku odstraň.

- Za řadící pákou demontuj dle obrázku dva zadní originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místo demontovaných originál šroubů připevni dle obrázku dodávané opěrné oko. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 20. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Na řadící páku připevni dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávej.

- V místě následného uložení úchytu zámkové části na podlaze vozu odřízni dle obrázku část koberce podlahy.

- Na konec vedení zámkové části nasuň dle obrázku trubku držáku zámku (kroužek se 2 závity). Zámkovou část přilož dle obrázku (klíč ze strany spolujezdce) na podlahu vozu. Vedení zámkové části s držákem zámku a objímkou řadící páky seřiď tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně opěrným okem i okem objímky řadící páky.

Po správném seřízení vrtej dle obou otvorů úchytu držáku zámku přes podlahu vozu otvory Ø 6,8 mm. Také dle předního úchytu zámkové části vrtej otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu. Zhotovené otvory ošetři proti korozi předepsanou barvou.

18. Spojení úchytu držáku zámku s podlahou vozu proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů 
M6 x 18 a matic. Šrouby ještě nezatrhávej!

- Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct oba šrouby M6 x 18 úchytu držáku zámku zatrhni.

Znovu ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Nakonec zatrhni šrouby objímky řadící páky i šrouby upevňující opěrné oko.

- Na řadící páku nasaď zpět pryžovou tlumící manžetu. Na pryžové manžetě označ místo pro vystřižení otvoru (mezi vedením zámkové části a okem objímky řadící páky). Demontuj zámkovou část a v pryžové manžetě vystřihni potřebný otvor. Dbej na to, aby nedocházelo k žádnému omezení při řazení, nebo při uzamykání MZ.

- V místě uložení konce vedení zámkové části odstřihni dle obrázku část plechového rámečku řazení.

- Plechový rámeček řazení s tlumící vrstvou připevni dle obrázku zpět na původní místo.

Vedení zámkové části vsuň opět do kroužku držáku zámku a přední úchyt zámkové části připevni pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 18 a matice k podlaze vozu. Ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Zatrhni dva šrouby M6 kroužku držáku zámku a šroub M6 x 18 předního úchytu zámkové části. Připevni zpět na původní místo vzduchovody topení.

- Okolo trubky vedení zámkové části procházejícího pryžovou tlumící manžetou řadící páky proveď dle potřeby (a dle možnosti) zatmelení otvoru.

- Okolo řadící páky vlož zpět na původní místo tlumící hmotu. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj přes střední konzolu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 28. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec