# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 1224 PRO VOZY

# MAZDA CX-7 (mr. 2007)

(mechanická, 6 st. převodovka)

1. - 9.	Dle obr. vyjměte všechny potřebné díly středové konzoly a demontujte označené upevňující šrouby.

10. - 13.	Středovou konzolu vyjměte. Demontujte označené spojovací šrouby, odstraňte opěrku 
a oddělte boční kryt středové konzoly (strana řidiče).

14.	Na oddělenou vnitřní část středové konzoly přiložte ze strany řidiče vrtací šablonu (BC 1224). Dle správně přiložené šablony vrtejte přes vnitřní plastovou konzolu otvor Ø 6,8 mm.

15.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes stěnu vnitřní plastové konzoly otvor Ø 46 mm (BF 5+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

16.	Dle obr. demontujte obě označené originál matice mechanismu řazení.

17.	Na místa demontovaných matic připevněte na originál šrouby mechanismu řazení dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M8. Z důvodu pozdějšího omezení přístupu k matici umístěné vlevo (ve směru jízdy), tuto matici zatrhněte nyní.

18.	Do kroužku vzpěry vsuňte dle obr. konec vedení zámkové části (správnou polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry později pojistíte zatrhávacím šroubem M6 x 10).

19.	Označený úchyt zámkové části připevněte dle obr. k originál otvoru se závitem v boční plechové vzpěře karoserie vozu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 
(s podložkou). Šroub zatím nezatrhávat.

20. - 21. Na řadící bovden připevněte dle obrázku dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Polohu krytu seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu až do otvoru vzpěry (pozor, nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu 
s krytem, či vzpěrou).

Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku objímky s žádnou částí vozu, ani k žádnému jinému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny upevňující (zatrhávací) šrouby M6 i matici M8.

22.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

23.	Na vnitřní straně středové konzoly (v místě uložení krytu zámkové vložky) odstraňte dle potřeby část plastových žeber, viz obr.

24.	Středovou konzolu umístěte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně  konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté středové konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

25.	Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte a vysajte

26. - 27. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.