# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 1253 PRO VOZY

# MAZDA 2 (mr. 2008) R-dozadu

(mechanická, 5 st. převodovka)

1. - 2.	Demontujte madlo řadící páky a vyjměte rámeček řazení i s manžetou.

3. - 4.	Po obou stranách vyjměte krytky bočních šroubů středové konzoly. Šrouby demontujte a boční plastové kryty středové konzoly odstraňte.

5. - 6.	Demontujte šrouby upevňující středovou konzolu. Středovou konzolu vyjměte.

7.	Demontujte čtyři označené originál matice mechanismu řazení.

8.	Kulisu mechanismu řazení odkloňte a v místě následného upevnění a pohybu krytu bovdenu (na táhle bovdenu řazení, viz obr. 9) odstraňte dle potřeby zavazející část kulisy mechanismu řazení. Kryt bovdenu, který bude následně připevněn na táhle bovdenu řazení nesmí nijak omezovat řazení žádného rychlostního stupně.

9.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

10.	Zámkovou část připevněte ke dvěma označeným originál šroubům kulisy mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M8. Matice ještě nezatrhávejte.

Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu s jistícím čepem zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

11.	K označenému originál šroubu mechanismu řazení (na obr. šipka vlevo) připevněte dodávanou podpěru (proti násilnému stažení kloubku bovdenu řazení). Spojení podpěry proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

Po správném ustavení podpěry vrtejte dle označeného otvoru v úchytu podpěry 
otvor Ø 4,1 mm přes držák kulisy mechanismu řazení (na obr. šipka vpravo).

12.	Úchyt podpěry připevněte k držáku kulisy mechanismu řazení pomocí dodávaného pevnostního nýtu.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením a odemčením zatrhněte všechny tři upevňující (zatrhávací) matice M8. Čtvrtou demontovanou originál matici kulisy mechanismu řazení našroubujte zpět na originál šroub (vlevo dole).

13.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Následně zatrhněte také šroub M6 krytu bovdenu.

14.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

15.	Středovou konzolu umístěte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně  konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté středové konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

16.	Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte a vysajte

17. - 18. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.