TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 45 PRO VOZY

# MAZDA 626, MAZDA PREMACY

- Před ruční brzdou vyjmi plastový kryt.

- Demontuj hlavici řadící páky.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Dle obrázku demontuj označené boční šrouby střední konzoly.

- Odstraň střední konzolu.

- Na přední dva originál šrouby podlahy vozu přilož dle obrázku vrtací šablonu (BC 45). Dle šablony vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 25 mm (BF 28+3).

- Ošetři vyfrézovaný otvor proti korozi.

- Dvěma dodávanými zatrhávacími maticemi M8 a vějířovými podložkami přišroubuj na přední originál šrouby zámkovou část. Matice zatím nezatrhávej.

- Dle obrázku proveď zatmelení okolo zámkové části procházející podlahou vozu.

- Na konec zámkové části upevni dle obrázku vzpěru. Dle oka vzpěry vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

- V interieru vozu, a to v místě otvoru pro upevnění vzpěry, rozřízni dle potřeby koberec. Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 20, podložky a matice přišroubuj vzpěru k podlaze vozu, šroub zatrhni. Zatrhni rovněž šroub M6 x 10 upevňující vzpěru ke konci zámkové části.

- Zkušebně upevni na řadící tyč dvoudílnou objímku s okem. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části prochází jistící čep volně středem oka objímky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni matice upevňující zámkovou část k podlaze vozu.

- Znovu zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni čtyři šrouby objímky řadícího táhla.

- Dle objímky vrtej do řadícího táhla otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proti násilnému vyřazení zpětného chodu urči místo pro upevnění zarážky. Vzdálenost zarážky od plechu řazení je cca 7 mm. Dle otvorů v zarážce vrtej do podlahy vozu dva otvory Ø 6,8 mm.

- Pomocí dvou šroubů M6 x 20, podložek a matic přišroubuj zarážku k podlaze vozu. Po ověření správné funkce šrouby zatrhni.

- Na kloubu řadícího táhla vyměň originál matici za dodávanou matici M8 zatrhávací. Matici pojisti proti samovolnému povolení. Použij lepidlo od firmy Würth.

- Nasaď na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 6). Upevni střední konzolu do původní polohy. Hrot označí na konzole střed krytu zámkové vložky.

- V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Znovu upevni střední konzolu do původní polohy. Ověř správnost zhotoveného otvoru.  Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Opět se ujisti o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj Ø 44 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů jak v podvozkové části, tak v interieru vozu .

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ CONSTRUCT.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

## U P O Z O R N Ě N Í

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel:  Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček