SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ   CF - 45

# MAZDA 626, MAZDA PREMACY (boční)

MAZDA 626, PREMACY

### CF 45

12

10

7

2

3

11

4

13

9

5

6

1

16

15

14

8

| 1. | Cylindrická vložka GUARD 700 - CONSTRUCT, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zámková část | CF 45 - 01.00.00 | 1 kus |
| 2. | Klíče zámku |  | 3 kusy |
| 3. | Krycí pryžová manžeta protiprašná | CF 05 - 11.00.10 | 1 kus |
| 4. | Manžeta č. 5 | CF 303 - 71.00.00 | 1 kus |
| 5. | Zarážka | CF 40 - 17.00.00 | 1 kus |
| 6. | Objímka řadícího táhla s okem | CF 40 - 03.00.00 | 1 kus |
| 7. | Objímka 2 CF 05 | CF 05 – 00-06-04 | 1 kus |
| 8. | Vzpěra | CF 40 - 05.00.00 | 1 kus |
| 9. | Šroub M 6 x 10 (zatrhávací) | CF - S - 06.010.03 | 1 kus |
| 10. | Šroub M 6 x 10,5 | S - 06-10,5.03 | 4 kusy |
| 11. | Šroub M 6 x 20 | S - 06-020.03 | 3 kusy |
| 12. | Matice M 6 (LOCK) | DIN 6923 | 3 kusy |
| 13. | Matice M 8 (zatrhávací) | CF - M - 02.02 | 3 kusy |
| 14. | Podložka Ø 6,6 | DIN 440 R | 3 kusy |
| 15. | Podložka Ø 8,4 (vějířovitá) | DIN 6798 A | 2 kusy |
| 16. | Nýt Avibulb | BN01 - 0512 | 1 kus |

Vypracoval : Sláma J.

Schválil      : Ing. Rouš J.                                                 	                  Platné od: 12.6. 2007