# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 962 PRO VOZY

# MAZDA 5 (mr. 2005) R-dozadu

(mechanická, 5-ti st. převodovka)

- - 5. Odstraňte rukojeť řadící páky, demontujte označený spojovací materiál a boční pastové kryty středové konzoly. Středovou konzolu vyjměte.

6. - 7. Demontujte dvě označené originál matice mechanismu řazení (strana spolujezdce).

8.	Na místa demontovaných matic nasaďte na oba originál šrouby dodávané podložky.

9. - 10. Držák zámku připevněte na oba originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M8. Matice ještě nezatrhávejte.

11.	Na řadící páku připevněte dle obr. objímku s okem a objímku se záchytem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 20. Šrouby lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

Do držáku zámku vsuňte zkušebně zámkovou část. Připevněte ji dvěma zatrhávacími šrouby 
M6 x 30. Šrouby zatím pouze lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte! Následně seřiďte správnou vzájemnou polohu oka objímky řadící páky a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí být osy jistícího čepu a oka objímky souosé.

12.	Zachovejte řadící páku v poloze zpátečky i nastavenou polohou objímky s okem. Zámkovou část z držáku zámku vyjměte a dle oka objímky vrtejte přes plastové rameno řadící páky otvor 
Ø 13 mm (viz obr.). Otřepy po vrtání začistěte.

13.	Do držáku zámku vložte dle obr. středící šablonu (Sch 27).

14.	Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo. Dle potřeby na vnitřní straně středové konzoly odstraňte zavazející části.

15.	Přes středovou konzolu najděte opatrně vrtákem Ø 4,1 mm otvor středící šablony. Následně otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

16.	Dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes středovou konzolu otvor Ø 35 mm (BF 35+8).

17.	Středící šablonu z držáku zámku vyjměte a pečlivě začistěte otřepy po frézování. Do držáku zámku vsuňte zámkovou část a seřiďte její polohu. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně okem objímky až do otvoru v plastovém rameni řadící páky.

18. Znovu vyzkoušejte správnou vzájemnou polohu zámkové části v držáku zámku a polohu objímky řadící páky. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení několikerým uzamčením zatrhněte všechny zatrhávací šrouby i matice.

19. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.