TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 754/B

- (a, b) Po obou stranách demontujte boční šrouby spodního dílu střední konzoly. Spodní díl střední konzoly odstraňte.

- Dle obrázku vlevo pod řadící pákou demontujte označený upevňující šroub.

- Také vpravo pod řadící pákou demontujte upevňující šrouby horního dílu střední konzoly.

- Vyjměte a povysuňte rámeček s manžetou řadící páky.

- Dle obrázku demontujte upevňující šroub.

- Před řadící pákou demontujte označené upevňující šrouby.

- Dle obrázku odstraňte horní díl střední konzoly. Dle potřeby rozpojte konektor elektrické instalace

8.  Dle obrázku odřízněte od vrchního konce silonového krytu táhla bovdenu řazení 
cca 5 mm dlouhou  část, viz obr.

- Dodávanou objímku oka nasaďte dle obrázku na táhlo bovdenu řazení, přisuňte ji k hornímu dorazu a pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus) připevněte k táhlu. Šroub ještě nezatrhávejte.

Pozn. Na objímce oka byla provedena konstrukční úprava a její tvar je nyní nepatrně odlišný od původní varianty (CF 754). V obrázkové části technologického postupu 
CF 754/A byla ponechána původní fotodokumentace, tj. i původní objímka.

- Dle obrázku demontujte označený originál šroub mechanismu řazení.

- Do otvoru po vyjmutém originál šroubu vložte dodávané pouzdro distanční.

- Dle obrázku ze spodní strany vsuňte do distančního pouzdra dodávaný zatrhávací šroub M8 x 45 s podložkou Ø 8,8 mm.

- Na tento šroub M8 x 40 nasaďte zkušebně zámkovou část (viz obr. 14). V místě krytu zámkové vložky označte na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. Zámkovou část demontujte a v označeném místě frézujte otvor Ø 46 mm (BF 5+8). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

- Zámkovou část opět nasaďte na šroub M8 x 45 a horní úchyt zámkové části přiložte k držáku mechanismu řazení.

Seřiďte správně vzájemnou polohu oka objímky s vedením zámkové části tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Pro správné výškové seřízení vysunutého jistícího čepu a oka použijte pod úchyt zámkové části potřebný počet dodávaných podložek, viz obr.

Spojení zámkové části se šroubem proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici se šroubem ještě nezatrhávejte.

- Znovu ověřte správnou vzájemnou polohu oka objímky s vedením zámkové části a ujistěte se, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky.

Po správném seřízení oka vrtejte přes horní úchyt zámkové části do držáku mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Spojení úchytu s držákem mechanismu řazení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15, podložky Ø 6,6 a matice M6 samojistné.

- Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhněte všechny dosud nezatržené šrouby i matici M8.

- - 19. Dodávaný kryt bovdenu vložte dle obrázku do otvoru v kulise mechanismu řazení. Kryt přiložte dle obrázku k přednímu hornímu rohu otvoru kulisy mechanismu řazení a dle otvoru v krytu vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Spojení krytu bovdenu s kulisou mechanismu řazení proveďte dle obrázku pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 40, matice M6 (lock) a podložky Ø 6,6 mm. Šroub zatrhněte.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 13).

- Přiložte pečlivě zpět na původní místo horní díl střední konzoly. Hrot středící šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením horního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Zkontrolujte správnost vyvrtaného otvoru přiložením horního dílu střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte přes horní díl střední konzoly otvor 
Ø 46 mm (BF 5+8). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

- Horní díl střední konzoly připevněte zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Přiložte pečlivě zpět na původní místo spodní díl střední konzoly. Hrot středící šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením spodního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na 
Ø 6,8 mm.

- Zkontrolujte správnost vyvrtaného otvoru přiložením spodního dílu střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte přes spodní díl střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

27. - 28. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 6.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.