TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 170  PRO VOZY

MITSUBISHI CARISMA GDi

- V interiéru vozu demontuj dle obrázku vysunutím dopředu horní plastový díl. Demontuj rámeček a manžetu řadící páky.

- Pod horním plastovým dílem demontuj šrouby upevňující střední plastový díl.

- Střední díl vysuň dopředu.

- Při demontáži stiskni příchytky k vnějšímu plastu (označené na obrázku).

- Dle obrázku demontuj šrouby, držící  vnější plast.

6.- 7. Povol a demontuj pravý přední a levý zadní originál šroub M 8 držáku mechanismu řazení.

- Ze strany řidiče přilož dle obrázku na bok držáku mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 170/1).

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Do držáku mechanismu řazení zhotov otvor Ø 6,8 mm.

Dle vodícího otvoru frézuj dvěmi za sebou jdoucími bočními částmi v držáku mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF1+3).

- Koncovou část zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru. Oba originál šrouby M8 držáku mechanismu řazení vyměň za dodávané zatrhávací M8 x 80. Pomocí šroubů proveď spojení zámkové části s držákem mechanismu řazení. Jistící čep aretuje řadící páku v poloze zpětný chod. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba šrouby zatrhni.

- Na boční a zadní část držáku mechanismu řazení přilož dle obrázku krycí plechy. Předvrtanými otvory vrtej u obou plechů 4x Ø 4,1 mm.

- Oba krycí plechy k držáku mechanismu řazení přinýtuj pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7) a označ místo pro střed krytu vložky.

- Po označení vrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením vnějšího plastu na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Předvrtaným otvorem frézuj na vyjmuté plastové konzole  Ø 39,5 mm (BF11).

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčení.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček