TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 741 PRO VOZY

# MITSUBISHI LANCER (mr. 2003)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Dle obrázku demontuj madlo i kryt řazení s manžetou řadící páky.

- V odkládací přihrádce zadního dílu střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Zadní díl střední konzoly odstraň (rozpoj konektor elektrické instalace).

- Dle obrázku demontuj upevňující šrouby předního dílu střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj upevňující šroub.

- Po obou stranách v přední části střední konzoly vyjmi plastové krytky. Přední kryt odstraň.

- Pod vyjmutým krytem demontuj dle obrázku upevňující šrouby.

- Odstraň přední díl střední konzoly (rozpoj konektor elektrické instalace).

- Dle obrázku ze strany řidiče vlož do pravého horního rohu v otvoru kulisy mechanismu řazení dodávanou vrtací šablonu (BC 741). Dle správně přiložené šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frázuj otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Třepy po frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku demontuj dva označené originál šrouby mechanismu řazení (pravý přední a levý zadní originál šroub M 8).

- V případě, že nastanou problémy při upevňování zámkové části, odstřihni zavazející roh plechového držáku střední konzoly (viz. obr.)

- Dle obrázku ze strany řidiče přilož ke kulise mechanismu řazení dodávaný levý kryt řazení (vyfrézovaný otvor v kulise řazení je soustředný s otvorem v krytu).

- Dle obrázku vlož na místa obou demontovaných originál šroubů M8 mechanismu řazení dodávané ploché podložky Ø 8,8 mm.

- Trubku vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Válcové úchyty zámkové části připevni dle obrázku na místa demontovaných originál šroubů (na vložené ploché podložky) a spojení s podlahou vozu proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 110 s podložkami Ø 8,3 (tyto podložky vlož na sloupky zámkové části pod hlavy šroubů). Šrouby ještě nezatrhávej.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. 
       Dle správně přiloženého levého krytu řazení zhotov dle předvrtaných otvorů do kulisy mechanismu řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm.

- Levý kryt řazení připevni ke kulise mechanismu řazení pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- Stejným způsobem připevni zadní kryt řazení na zadní otvor v kulise mechanismu řazení.(viz. obr.).

- - 21. Také ze strany spolujezdce připevni pomocí pevnostních nýtů dodávaný pravý kryt řazení k bočnímu otvoru kulisy mechanismu řazení.

22. Znovu ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni oba zatrhávací šrouby M8 x 110 upevňující zámkovou část k podlaze vozu..

23. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

24. Pečlivě ustav střední konzolu na původní místo. Hrot šablony (Sch 7) označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

V označeném místě na demontované střední konzole vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

26.  Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.