TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1300  PRO VOZY

# NISSAN MURANO (mr. 2009)

(automatická převodovka - ruční řazení)

1. - 14. Demontujte rukojeť páky voliče, vyjměte označené kryty a panely středové konzoly (demontujte potřebný spojovací materiál). Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Odstraňte středovou konzolu.

15.	Demontujte označenou originál matice mechanismu řazení.

16.	Ze strany spolujezdce profrézujte v místě následného umístění vedení (trubky) zámkové části otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

17.	Na místa demontovaných originál matic mechanismu řazení našroubujte dodávané distanční sloupky. Na pravý přední a zadní šroub mechanismu řazení našroubujte sloupek 
(l = 30 mm). Na přední levý šroub našroubujte sloupek (l = 40 mm)..

18.	Vedení (trubku) zámkové části vložte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení a zámkovou část ustavte dle obr.  na oba distanční sloupky (pravý přední a zadní sloupek). Spojení zámkové části proveďte zatím pouze na zadní sloupek (viz šipka). Použijte zatrhávací šroub M6 x 15 s podložkou Ø 6,3 mm. Šroub zatím nezatrhávejte.

19.	Dodávaný kryt připevněte k oběma předním distančním sloupkům (vpravo přes úchyt zámkové části). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 (na pravý sloupek) a M6 x 18 (na levý sloupek).

Ověřte správnou polohu zámkové části a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při uzamykání, ani při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením a odemčením zatrhněte všechny tři upevňující šrouby zámkové části.

20.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21.	Středovou konzolu upevněte na původní místo. Hrot středící šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22.	Znovu ověřte správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

23.	Označený konektor vyjměte z držáku středové konzoly (nesmí být v kontaktu se zámkovou částí, konektor by mohl být poškozen). Kabeláž elektroinstalace veďte v bezpečné poloze podél zámkové části.

24.	Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou  manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy 
CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

UPoznámka:U Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.