TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

# MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 539 PRO VOZY

## NISSAN MAXIMA (MR.2000)

(mechanická převodovka - řazení táhly)

- Demontuj rámeček a manžetu řadící páky.

2.- 4.  Demontuj šrouby upevňující střední konzolu.

5. Odstraň střední konzolu.

6.  Rozpoj elektrickou instalaci.

7. Demontuj přední originál matice mechanismu řazení.

8. Na přední originál šrouby mechanismu řazení připevni dle obrázku vrtací šablonu (BC 539).

- Dle šablony vrtej opatrně přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

10. Ve spodní části vozu rozpoj výfukové potrubí.

11. Demontuj krycí plechy výfukového potrubí.

12. Dle otvoru zhotoveného pomocí šablony frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou.

13. Zámkovou část připevni dle obrázku pomocí dodávaných zatrhávacích matic M6 na přední dva originál šrouby mechanismu řazení. V podvozkové části vozu zkušebně připevni na řadící táhlo dvoudílnou objímku s okem a zkontroluj, zda při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části prochází jistící čep volně středem oka objímky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce matice zatrhni.

14. Přes otvor v úchytu zámkové části vrtej dle obrázku do podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm. Otvor ošetři proti korozi.

15. Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice proveď spojení úchytu zámkové části s podlahou vozu. Šroub zatrhni.

16. Znovu ověř správnou polohu objímky táhla řazení, připevněnou pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 15. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni čtyři šrouby objímky táhla řazení.

17. Dle otvoru v objímce vrtej do řadícího táhla otvor Ø 4,1 mm.

18. Vzájemnou polohu pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

19. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

20. Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky.

21. Označeným místem vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

22. Znovu ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

23. Dle obrázku demontuj ze zadního držáku řadící páky (lůžka řazení) dvě originál matice M8.

24. Proti násilnému stažení táhla řazení z jistícího čepu upevni na zadní držák řadící páky záchyt (pomocí dodávaných zatrhávacích matic M8 a podložek). Matice pojisti lepidlem. Použij lepidlo SSM od firmy Würth.

25. Proveď konečné zatmelení okolo zámkové části procházející podlahou vozu. Použij předepsaný tmel: (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

26. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů jak na podvozkové části, tak v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí acrylátového tmelu (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN, nenese NISSAN záruku na prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček