TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
 CONSTRUCT  CF 1202  PRO VOZY

# DODGE NITRO, mr. 2007

# (mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- Vyjměte manžetu ruční brzdy.

- Vyjměte kryt řazení.

- - 5. Demontujte označené upevňující šrouby.

- Odstraňte panel středové konzoly.

- - 8. Demontujte označené originál matice.

- Místo demontovaných matic připevněte na oba originál šrouby dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích matic M6 (s podložkami). Matice ještě nezatrhávejte.

Dle úchytu v přišroubované vzpěře vrtejte následně přes podlahu vozu otvor 
Ø 6,8 mm, viz obr.

- Vzpěru demontujte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 8,8 mm. Otvor procházející přes podlahu vozu ošetřete předepsaným ochranným nátěrem. Do zhotoveného otvoru zanýtujte dodávaný maticový nýt M6.

- Vzpěru znovu připevněte k oběma originál šroubům a následně i k maticovému nýtu. Spojení proveďte opět pomocí dvou zatrhávacích matic M6 a zatrhávacího šroubu M6 x 20. Pod matice i šroub vložte dodávané podložky.

- Na místo demontované matice připevněte dle obrázku na označený originál šroub dodávanou pásovinu, Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

- - 14. Konec vedení (trubky) zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry. Následně upevněte přední úchyt zámkové části k přišroubované pásovině, viz obr.  Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 15 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Na řadící páku připevněte dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Seřiďte správnou vzájemnou polohu objímky řadící páky se zámkovou částí a vzpěrou. Polohu objímky i zámkové části seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky až do otvoru v záchytu vzpěry. Jak při uzamykání mechanického zabezpečení, tak při řazení zpátečky či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti..

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení pojistěte polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12.

- Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte všechny upevňující (zatrhávací) šrouby i matice (viz obr. 11-14).

- V místě uložení krytu zámkové vložky odstraňte na vnitřní straně středové konzoly plastová žebra, která by zavazela při označování místa pro zhotovení otvoru.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

18.	Pečlivě ustavte středovou konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě zhotovte vrtákem Ø 4,1 mm otvor.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

19.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte na demontované středové konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

20. – 21. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Jako ochranu proti korozi zhotoveného otvoru v podlaze vozu použijte základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použijte Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil:  Ing. Kadlec K.