Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT CF 1064 na vozy

SUZUKI SX4, SWIFT (mr. 2006-)

(automatická převodovka)

1. - 2.	Demontujte boční upevňující šrouby předního i zadního dílu středové konzoly.

- Vyjměte zadní díl středové konzoly. Rozpojte elektroinstalaci.

- Vyjměte horní kryt předního dílu středové konzoly. Rozpojte elektroinstalaci.

5. - 6.	Demontujte označené upevňující šrouby.

- Vyjměte přední díl středové konzoly.

- Do označeného otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení vložte dle obr. vrták 
Ø 4,1 mm. V tomto místě zhotovte opatrně otvor přes stěnu kulisy mechanismu řazení.

- Ověřte správnost zhotoveného otvoru, který následně převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru. Dle tohoto otvoru frézujte otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Dle obrázku demontujte tři označené originál matice mechanismu řazení.

- Na dva označené originál šrouby mechanismu řazení nasaďte dle obrázku zámkovou část (strana řidiče). Zatím pouze zadní úchyt zámkové části připevněte k originál šroubu pomocí dodávané zatrhávací matice M8 (s podložkou). Matici ještě nezatrhávejte.

- Na oba přední originál šrouby mechanismu řazení nasaďte dle obrázku dodávaný kryt. Tento kryt (i s předním úchytem zámkové části) připevněte k originál šroubům pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M8 (s podložkami). Matice ještě nezatrhávejte.

- Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče.

Jak při uzamykání, tak i při volení jednotlivých stupňů mechanismu řazení nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny tři upevňující matice M8 zatrhněte.

15.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

16.	Přední díl středové konzoly umístěte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

17. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

18. Zkompletujte všechny demontované díly v interieru vozu a zapojte správně konektory elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-     Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka:

-  Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně 
  jako i  jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

-     Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.