TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1371

1. - 6. Dle obr. demontujte rukojeť řadící páky, kryty a ostatní označené díly středové konzoly (rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace). Středovou konzolu vyjměte.

7.	 Demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení.

8.	 Na místa předních dvou demontovaných originál šroubů připevněte dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 70. Šrouby ještě nezatrhávejte.

9.	 Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry. Označený úchyt zámkové části připevněte na místo zadního demontovaného šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 70.                           Šroub ještě nezatrhávejte.

10.	 Polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry dle potřeby seřiďte a pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12. Šrouby ještě nezatrhávejte. Při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně až do otvoru (záchytu) vzpěry. Při uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

11.	 Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. kryt bovdenu. Polohu krytu bovdenu seřiďte tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu až do záchytu vzpěry. Spojení krytu bovdenu proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

12.	 V případě potřeby odstraňte část plastových žeber kulisy řazení, jenž by omezovaly bezchybný chod řazení.

13.	- 15. Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte všechny šrouby upevňující zámkovou část, vzpěru i kryt bovdenu.

16.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

17.	Středovou konzolu vložte pečlivě na původní místo a přitiskněte ji ke středící šabloně. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor 
Ø 4,1 mm. Po ověření otvor převrtejte na Ø  6,8 mm.

- Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte opatrně přes stěnu konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

19. - 21. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil:       Michal P.