TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1378

1. - 6. Dle obr. demontujte rukojeť řadící páky, kryty a ostatní označené díly středové konzoly (rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace). Středovou konzolu vyjměte.

7.	 Demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení.

8.	 Na místa předních dvou demontovaných originál šroubů připevněte dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 70. Šrouby ještě nezatrhávejte.

9.	 Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry. Označený úchyt zámkové části připevněte na místo zadního demontovaného šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 70. Šroub ještě nezatrhávejte.

10.	 Polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry dle potřeby seřiďte a pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12. Šrouby ještě nezatrhávejte. Při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně až do otvoru (záchytu) vzpěry. Při uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

11.	 Na táhlo bovdenu řazení připevněte kryt bovdenu. Polohu krytu bovdenu seřiďte tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu až do záchytu vzpěry. Spojení krytu bovdenu proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus).

Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte šroub upevňující zámkovou část k mechanismu řazení.

12. - 13. Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte šrouby upevňující vzpěru, vedení zámkové části i šrouby krytu bovdenu.

14.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

15.	Středovou konzolu vložte pečlivě na původní místo a přitiskněte ji ke středící šabloně. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor 
Ø 4,1 mm. Po ověření otvor převrtejte na Ø  6,8 mm.

- Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte opatrně přes stěnu konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

17. - 19. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.