TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

# MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT  CF 1168/A  PRO VOZY

## NISSAN X-TRAIL (mr. 2007)

(automatická-sekvenční převodovka)

- Po obou stranách demontujte šrouby upevňující zadní část středové konzoly.

2. - 3. Uvolněte pojistku a vyjměte rukojeť páky voliče.

4. - 8. Demontujte označený spojovací materiál, odstraňte příslušné plastové kryty a rozpojte konektory elektroinstalace. Vyjměte středovou konzolu.

9.	Z plechového držáku středové konzoly demontujte označenou originál matici.

10.	Ze strany řidiče demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení.

11.	Na místa obou demontovaných originál šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky 
Ø 6,6 mm.

12.	Dle obrázku připevněte na táhlo bovdenu řazení objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

13. 	Na konec vedení (trubky) zámkové části nasuňte kroužek se záchytem (viz menší foto). Kroužek se záchytem musí být ustaven tak, aby byla při uzamčení mezi jistícím čepem 
a záchytem minimální vůle (nesmí docházet k vzájemnému kontaktu). Nesmí docházet ani ke kontaktu záchytu s objímkou bovdenu řazení (při řazení zpátečky, či ostatních stupňů). Spojení záchytu s vedením zámkové části proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct šroub zatrhněte.

Označený přední úchyt zámkové části (na obr. původní tvar před úpravou) připevněte na originál šroub plechového držáku středové konzoly (na místo demontované originál matice). Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6. Matici ještě nezatrhávejte.

14.	Zámková část bude připevněna dle obr. na místa obou demontovaných originál šroubů mechanismu řazení. Pozor, k podlaze vozu připevněte zatím pouze zadní úchyt zámkové části (na obr. vpravo). Použijte zatrhávací šroub M6 x 40 s podložkou Ø 6,3 mm. Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka objímky bovdenu řazení se zámkovou částí. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem objímky bovdenu řazení.

Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamykání, ani při řazení jednotlivých stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření zatrhněte zadní šroub M6 x 40 (na obr. vpravo) a matici M6 předního úchytu zámkové části (viz obr. 13).

15.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Následně zatrhněte i oba šrouby M6 (imbus) objímky táhla bovdenu řazení.

16. - 17. Demontujte pravý přední originál šroub mechanismu řazení a na jeho místo vložte dodávanou velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm. Na místo obou demontovaných předních originál šroubů mechanismu řazení připevněte (společně se zámkovou částí) dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 70 s podložkami Ø 6,3 mm.

Znovu vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Následně oba šrouby M6 x 70 zatrhněte.

18.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

19.	Středovou konzolu upevněte pečlivě zpět do původní polohy. Hrot označí na konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte do plastové konzoly otvor Ø 4,1 mm. Správnou polohu zhotoveného otvoru ověřte přiložením středové konzoly na původní místo. Následně otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

20.	Znovu zkontrolujte správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do plastové konzoly otvor 
Ø 46 mm (BF 5+8). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

21.	Středovou konzolu připevněte na původní místo. Na kryt zámkové vložky, jenž prochází vyfrézovaným otvorem, nasaďte opět středící šablonu (Sch 7).

22.	Boční plastový kryt přiložte pečlivě do původní polohy. Hrot označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Správnou polohu zhotoveného otvoru ověřte přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Následně otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

23.	Opět zkontrolujte správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

24.	Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT 
A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.