TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1339

- - 7. Vyjměte kryt řazení i další označené díly středové konzoly (rozpojte příslušný spojovací materiál). Středovou konzolu vyjměte.

8.	Ze strany řidiče demontujte dva označené originál šrouby.

- Ze strany spolujezdce odkloňte volící táhlo řazení.

- Označený originál šroub kulisy mechanismu řazení demontujte (přední pravý).

- Pro snazší zhotovení otvoru do zadní stěny kulisy mechanismu řazení (viz obr. 12) uvolněte označené zadní dva originál šrouby.

- Dle potřeby profrézujte část zadní stěny kulisy mechanismu řazení. Použijte frézu 
Ø 35 mm (BF 35+8). Pohyb objímky na táhle bovdenu řazení nesmí být při řazení zpátečky, či ostatních rychlostí nijak omezen. Otřepy po frézování pečlivě začistěte a vysajte.

- - 14. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

15.	Na místo demontovaného předního levého originál šroubu kulisy mechanismu řazení vložte 2 ks velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

- Na místo demontovaného bočního originál šroubu plechového držáku připevněte dle obr. úchyt zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu 
M6 x 40 (s podložkou Ø 6,3 mm). Mezi úchyt zámkové části a plechový držák vložte na šroub dodávaný distanční sloupek a velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

- Záchyt kolíku připevněte (společně se zámkovou částí) na přední dva otvory mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 30 a 
M8 x 105 (s podložkou). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka objímky a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky, až do otvoru v záchytu kolíku. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

- - 20. Zkontrolujte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a odemčením. Následně zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část a záchyt kolíku.

21.	Zatrhněte také oba šrouby M6 (imbus) objímky bovdenu.

22. - 23. V místě kontaktu zámkové části se středovou konzolou odstraňte dle potřeby zavazející část vnitřní plastové konzoly.

24.	 Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

25. Středovou konzolu upevněte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na středové konzole místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte 
v tomto označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly do původní polohy. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

26. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

27. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.