TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1161

- – 11. Demontujte rukojeť řadící páky i všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

- – 14. Pro snazší instalaci mechanického zabezpečení demontujte plechový držák.

- Dle obr. demontujte označený boční originál šroub M8 (strana řidiče).

- Demontujte oba přední originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

- Na místa demontovaných šroubů vložte velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

- Na místa předních demontovaných šroubů (na podložky) vložte dle obr. dodávané distanční sloupky. Vpravo (ve směru jízdy) vložte vyšší sloupek (l = 80 mm).

- Na táhlo bovdenu řazení připevněte kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- – 21. Zámkovou část ustavte dle obr. na levý distanční sloupek a na místo bočního demontovaného šroubu. Mezi boční úchyt zámkové části a plechový držák vložte dodávaný distanční sloupek (l = 22 mm).

- Boční úchyt zámkové části připevněte (se sloupkem) k plechovému držáku pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 40. Pod sloupek vložte dodávanou podložku 
CF 955. Šroub ještě nezatrhávejte.

- V místě pohybu krytu bovdenu odfrézujte dle potřeby přední část kulisy řazení.    Chod krytu bovdenu nesmí být nijak omezen.

- Záchyt kolíku ustavte dle obr. na oba distanční sloupky. Spojení s kulisou řazení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 120. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Seřiďte správnou vzájemnou polohu krytu bovdenu a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu až do otvoru v záchytu. Při uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

- – 28. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte šrouby M8 záchytu kolíku a úchytu zámkové části i šrouby M6 krytu bovdenu.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor 
Ø 4,1 mm. Otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle zhotoveného otvoru do plastové konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- – 33. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu (nezapomeňte na demontovaný plechový držák). Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou 
manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.