TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1024

1. - 9. Demontujte rukojeť páky voliče, odstraňte označené kryty středové konzoly, demontujte spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

10.	 Demontujte šrouby upevňující vzduchovody topení.

11.	 Vzduchovody topení vyjměte.

12.	 Dle obrázku demontujte označený originál šroub kulisy mechanismu řazení (pravý přední - ve směru jízdy). Na místo demontovaného šroubu vložte dodávanou velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm (v případě potřeby výškového seřízení zámkové části použijte podložky dvě).

13.	Demontujte šrouby upevňující pravý boční kryt středové konzoly.

14.	Plastový kryt odstraňte.

15.	Pod vyjmutým krytem demontujte označený originál šroub plechového držáku středové konzoly

16.	V místě polohy následně instalované zámkové části (viz obr. 17) odfrézujte potřebnou část kulisy mechanismu řazení. Použijte např. frézu Ø 25 mm (BF 28+3). Žádné části kulisy mechanismu řazení nesmí omezovat instalaci mechanického zabezpečení.

17.	Zámkovou část připevněte dle obr. na místo demontovaného pravého předního šroubu kulisy mechanismu řazení a na místo demontovaného bočního šroubu plechového držáku. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 110 
(s podložkou) a zatrhávacího šroubu M8 x 30 (s podložkou). Pod přední úchyt zámkové části vložte dodávaný distanční sloupek s dodávanou podložkou CF 955 (viz menší foto). Šrouby ještě nezatrhávejte.

18.	Ze strany řidiče odstraňte dle obr. označený nálitek (kroužek) kulisy mechanismu řazení.

19.	Na vedení zámkové části nasaďte dle obr. kroužek se záchytem (nový tvar, viz menší foto) a na táhlo bovdenu řazení připevněte kryt bovdenu. Připevnění kroužku se záchytem proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (se zápichem) a připevnění krytu bovdenu proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

20.	- 21. Seřiďte správnou vzájemnou polohu krytu bovdenu a kroužku se záchytem společně se  zámkovou částí. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu páky voliče. Při uzamykání nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu jak s okem krytu bovdenu, tak ani s pásovinou kroužku se záchytem.

Při uzamykání, ani při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte šrouby M8 upevňující zámkovou část i šrouby M6 krytu bovdenu a kroužku se záchytem.

22.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

23.	Upevněte středovou konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

Na označeném místě středové konzoly vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

24.	Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

25. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.