# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 488   PRO VOZY

### AUDI A 3 (automatická převodovka)

- V interiéru vozu demontuj střední konzolu.

- Dle obrázku před mechanismem řazení v místě upevnění zámkové části odřízni část koberce podlahy.

- V přední části mechanismu řazení demontuj dvě originál matice M8.

- Zařaď polohu „parking“. Pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M8 připevni zámkovou část dle obrázku na dva originál šrouby mechanismu řazení. Zkontroluj správnou polohu upevněné zámkové části několikerým uzamčením.  V uzamčeném stavu aretuje vysunutý jistící čep polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce MZ obě matice zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.  Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo.

- Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: M. Janoušek

Schválil:       V. Motáček