TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1357

1. - 14. Demontujte označené plastové díly středové konzoly (dle potřeby demontujte příslušný spojovací materiál, rozpojte elektroinstalaci).

15.	Demontujte obě označené originál matice kulisy mechanismu řazení.

16.	Na místa demontovaných matic našroubujte na oba originál šrouby dodávané distanční sloupky. Sloupky pečlivě dotáhněte.

17.	Na distanční sloupky přiložte dle obr. dodávaný kryt. Kryt připevněte zatím pouze 
k levému distančnímu sloupku (ve směru jízdy). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 20 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

18.	Dle obr. demontujte označený originál šroub plechového držáku mechanismu řazení.

19.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávat!

20. Na místo demontovaného předního originál šroubu plechového držáku mechanismu řazení a k pravému distančnímu sloupku (přes kryt) připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 20 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

21. - 22. Kryt bovdenu na táhle řazení seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu bovdenu.

Dbejte na to, aby nedocházelo při uzamykání k nežádoucímu kontaktu jistícího čepu s krytem bovdenu. Jak při uzamykání mechanického zabezpečení, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti! Požadovanou polohu krytu na táhle řazení pojistěte dotažením upevňujících imbus šroubů

23. - 25. Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a následně zatrhněte upevňující šrouby zámkové části a krytu. Zatrhněte také oba šrouby 
M6 (imbus) krytu bovdenu.

26. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

27.	Středovou konzolu upevněte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté středové konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

28.	Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

29 Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.