TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1237

- - 16. Demontujte označené díly středové konzoly. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

- - 18. Demontujte označené originál šrouby.

19. - 20. Na místo demontovaného originál šroubu mechanismu řazení (vpravo nahoře) připevněte dle obrázku kroužek se záchytem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 40 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

21.	Vedení (trubku) zámkové části vsuňte dle obr. do kroužku se záchytem. Zámkovou část připevněte na místa demontovaných originál šroubů mechanismu řazení (vlevo nahoře i dole), viz obr. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 40 a M8 x 65 (s podložkami).

22. - 24.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby zatím nezatrhávejte.

Seřiďte správnou vzájemnou polohu zámkové části a krytu bovdenu. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu. Při uzamykání mechanického zabezpečení, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po seřízení správné polohy a ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část.

25. - 26.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Následně zatrhněte jak oba šrouby kroužku se záchytem, tak 
i šrouby krytu bovdenu.

27.	Na místo demontovaného originál šroubu mechanismu řazení (vlevo dole) připevněte dle obr. dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 80 (s podložkou). Šroub zatrhněte.

28.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

29.	Středovou konzolu umístěte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. 
Po ověření zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

30.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

31.	Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu a zapojte správně konektory elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.