TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ  
CONSTRUCT CF 785 PRO VOZY

OPEL MOVANO (mr. 2004)

(mechanická převodovka)

- Vyjmi rámeček s manžetou řadící páky. Manžetu povysuň směrem nahoru.

- Demontuj boční šrouby upevňující střední konzolu.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku v místě následného uložení zámkové části odstřihni dle potřeby část plastové konzoly.

- Dle obrázku demontuj označený originál šroub a matici.

- Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku dodávaný kryt s okem. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávej.

Kvůli zamezení dotyku oka krytu s plastovou výztuhou řazení (ověř při zařazení všech rychlostních stupňů), odstraň (odřízni) dle potřeby část této výztuhy, viz obr.

- Na místa demontovaného originál šroubu a matice připevni dle obrázku zámkovou část. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a zatrhávací matice M8. Šroub ani matici ještě nezatrhávej.

- Seřiď správnou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu řazení s jistícím čepem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu a tím aretuje polohu řadící páky. V odemčeném stavu nesmí při řazení ostatních rychlostních stupňů docházet k žádnému omezení řazení.

Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením Po ověření bezchybné funkce MZ Construct šroub M6 i matici M8 zámkové části zatrhni. Zatrhni také oba imbusové šrouby krytu bovdenu řazení.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu přilož pečlivě zpět na původní místo. Hrot středící šablony označí na vnitřní straně plastu místo pro zhotovení otvoru. V tomto označeném místě vrtej otvor 
Ø 4,1 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly do původní polohy. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle vyvrtaného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3).

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. V interieru vozu nasaď na kryt zámkové vložky pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Fotodokumentace je pořízena z montáže na voze Renault Master. Tento vůz je celkově totožný s vozem Opel Movano.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.