TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1065 PRO VOZY

# OPEL ASTRA H (mr. 2006)

# (automatická, sekvenční převodovka)

- Vyjměte popelník. Rozpojte konektor zapalovače.

- Pod ruční brzdou odstraňte krycí vrstvu.

- Demontujte upevňující šrouby.

- Odstraňte rámeček (krytu) řazení.

- - 7. Demontujte upevňující šrouby.

8.	Odstraňte zadní díl střední konzoly.

9.	Demontujte upevňující šroub.

10. Dle obrázku odstraňte rámeček řazení.

11. Vyjměte rámeček s manžetou ruční brzdy.

12. Odstraňte střední konzolu.

13. Pootočte pojistku a vyjměte madlo řadící páky.

14. Odstraňte kryt řazení. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

15. V místě následného uložení zámkové části odstraňte dle obrázku na spodní straně krytu řazení potřebnou část tohoto krytu.

16. Demontujte čtyři označené originál šrouby mechanismu řazení.

17. Na místo demontovaného pravého předního i zadního originál šroubu mechanismu řazení (strana spolujezdce) připevněte dodávaný záchyt kolíku. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 70. Šrouby ještě nezatrhávejte.

18. Na místo demontovaných levých originál šroubů mechanismu řazení připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 70 a M6 x 35. Úchyt zámkové části přiložený na záchyt kolíku připevněte k tomuto záchytu pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5.

19. Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazení polohy parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

Po ověření bezchybné funkce všechny upevňující šrouby zatrhněte. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

20. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21. Upevněte střední konzolu do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Znovu upevněte střední konzolu na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes střední konzolu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začistěte.

23. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontrolujte správnou činnost MZ CONSTRUCT.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.