TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 1334 PRO VOZY

# OPEL INSIGNIA (mr. 2009)

(automatická převodovka - ruční řazení)

1. - 7. Demontujte označené kryty a díly středové konzoly (rozpojte příslušný spojovací materiál i konektor elektroinstalace). Středovou konzolu vyjměte.

8.	V místě polohy zámkové části odstraňte dle potřeby část vnitřní plastové konzoly, viz obr.

9. - 11. Dodávaný kryt připevněte dle obr. ke kulise mechanismu řazení. Dle otvorů v krytu vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvory Ø 4,1 mm. Kryt připevněte pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

12.	Ze strany spolujezdce demontujte označený originál šroub.

13.	Na místo demontovaného originál šroubu vložte velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm.

14.	Na místo demontovaného originál šroubu (s vloženou podložkou) našroubujte dodávaný distanční sloupek. Sloupek pečlivě dotáhněte.

15.	Ze strany spolujezdce demontujte označený boční originál šroub plechové příčky.

16. - 18. Zámkovou část připevněte dle obr. k distančnímu sloupku a k plechové příčce (na místo demontovaného originál šroubu). Připevnění zámkové části k distančnímu sloupku proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 (s podložkou Ø 6,3 mm). S plechovou příčkou proveďte spojení zámkové části pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 a zatrhávací matice M8. Pod šroub vložte velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm, pod matici vložte podložku Ø 8,3 mm. Šrouby ani matici ještě nezatrhávejte.

19.	Vyzkoušejte správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče.

20.	- 21. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby i matici upevňující zámkovou část.

Pro zajištění požadované polohy zámkové části vrtejte dle označeného úchytu otvor 
Ø 4,1 mm přes stěnu kulisy řazení.

22.	Označený úchyt zámkové části připevněte ke kulise řazení pomocí dodávaného pevnostního nýtu.

23. - 26. V místě polohy mechanického zabezpečení upravte dle potřeby vzduchovod topení, 
viz obr. Pomocí horkovzdušné pistole rozříznuté části pečlivě zaslepte.

27.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

28.	Koberec podlahy vozu přiložte pečlivě ke středící šabloně. Hrot šablony označí v koberci místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor Ø 6,8 mm.

- Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením koberce ke krytu zámkové vložky. Dle vodícího otvoru frézujte opatrně do koberce otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3).

30. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Otvorem v koberci prostrčte kryt zámkové vložky. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.