TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 27  PRO VOZY

OPEL ASTRA, VECTRA A

(mechanická převodovka)

- Demontuj rámeček a manžetu řadící páky. Odstraň střední konzolu.

- Odstraň část izolace na podlaze vozu v místě upevnění držáku zámku.

- Rozpoj výfukové potrubí. Demontuj tepelný kryt výfukového potrubí.

- Vlož do držáku zámku středící šablonu (Sch 11). Boční vzdálenost hrany držáku zámku od táhla řazení je 25 mm (strana spolujezdce).

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Vlož  zámkovou část do držáku zámku. Umísti držák zámku v osovém směru k přední hraně tělesa řadícího mechanismu. Upevni na táhlo řazení objímku s okem tak, aby vysunutý jistící čep procházel středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému kontaktu objímky s držákem zámku ani k jinému omezení řazení.

Dle otvorů držáku zámku označ místa pro spojení držáku zámku s podlohou vozu. Dle označených bodů vrtej čtyři otvory průměr 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Pomocí frézy průměr 22 mm (BF 1 + 3) odstraň dle obrázku spodní prolisovaný plech.

- Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 (DS 3) od firmy Spies Hecker. Pomocí čtyř šroubů M6 x 18 a matic s podložkou proveď spojení držáku zámku s plechem podlahy. Šrouby zatrhej.

- Všechny části procházející podlahou vozu utěsni pomocí akrylátového tmelu Karosserie Acryl grau od firmy Wūrth (DS 2).

Namontuj zpět krycí plech katalyzátoru a  proveď spojení výfukového potrubí.

- Nasaď na zámkovou část středící šablonu Sch 6 (možno použít i středící šablonu (Sch 11) ukotvenou v držáku zámku). Upevni střední konzolu do původní polohy. Hrot šablony označí místo pro střed zámkové vložky. Dle označeného bodu vrtej do střední konzoly otvor průměr 4,1 mm. Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Na vyjmuté střední konzole dle vodícího otvoru frézuj otvor průměr 44,3 mm (BF 10). Otřepy začisti.

- Dle obr. vyměň přední šrouby upevňující mechanismus řazení za dodávané zatrhávací M6 x 20.

- Vlož zámkovou část do držáku zámku. Zámková část je orientována tak, aby byl klíč v neuzamčené poloze rovnoběžně s osou vozu. Znovu ověř správnou funkci MZ. Po zkontrolování vzájemné polohy zámkové části a střední konzoly zatrhni dva šrouby 
M6 x 30 držáku zámku.

- Zatrhni čtyři šrouby M6 x 10,5 objímky táhla řazení.

- Dle otvoru v objímce vrtej  otvor průměr 4,1 mm do táhla řazení.

- Polohu objímky na táhla řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček