TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 87  PRO VOZY

### AUDI A 3 - (řazení táhlem)

1.-2.  Povol šrouby  střední konzolu.

3. Demontuj střední konzolu.

4. Ve spodní části vozu rozpoj výfukové potrubí a vysuň kryt výfukového potrubí.

5. Na podlaze vozu v místě upevnění držáku zámku odstraň nožem  koberec podlahy.

6. Na dva originál šrouby přilož vrtací šablonu (BC 87) a vrtákem průměr 6,8 mm vrtej otvor přes  podlahu vozu.

7. Předvrtaným otvorem frézuj průměr 22 mm (BF 1+3).

8. Na podlaze odstraň izolaci dle obrysu držáku zámku.

9. Na podlahu přilož držák zámku. Vystřeď jej dle vyfrézovaného  otvoru v podlaze vozu. (Pro přesnější vystředění je možno vložit do držáku zámku zámkovou část.)Vrtákem průměr 6,8 mm vrtej otvory dle držáku zámku přes  podlahu vozu. Ošetři všechny otvory proti korozi předepsaným způsobem.

10. Spojení držáku zámku s podlahou vozu proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 15 a matic M6  s podložkou (LOCK). Šrouby  zatrhni.

11. Do držáku zámku upevni středící šablonu (Sch 1), sloužící ke správnému  určení polohy otvoru ve střední konzole. Upevni  střední konzolu na  původní místo.

12. Ze spodní části vozu označ přes středící šablonu střed otvoru  pro frézování do střední konzoly (vrtákem, válcovým hrotem apod.).

13. Označeným místem vrtej ze spodní části střední konzoly otvor Ø 6,8 mm. Otvor vrtej přes konzolu i pryžovou krycí manžetu.

14. Podle vodícího otvoru frézuj předepsanou frézou průměr 44,3 mm (BF 10). Otvor do střední konzoly frézuj bez pryžové manžety.

15. Dle předvrtaného otvoru v pryžové manžetě zhotov  otvor pomocí  (BF 7).

16. Ve spodní části střední konzoly nastřihni a odlom dle obrázku vyztužovací mřížku u vyfrézovaného otvoru pro snadnější manipulaci s konzolou přes zatrženou zámkovou část v držáku zámku.

17. Výztuhy mřížky odstraň od vyfrézovaného otvoru směrem dopředu  dle obrázku.

18. Do držáku zámku vlož zámkovou část, šrouby M6 x 30 mírně dotáhni, ale nezatrhávej. Zařaď zpětný  rychlostní stupeň. Na táhlo řazení přišroubuj objímku s okem a seřiď vzájemnou polohu jistícího čepu a oka objímky táhla řazení. Jistící čep musí volně procházet středem oka objímky. Při  prořazení ostatních rychlostí nesmí objímka s okem narážet do plechu podlahy vozu, ani jinak omezovat řazení.

19. Nasaď střední konzolu na původní místo. Zkontroluj vzájemnou výškovou polohu zámkové části a střední konzoly. Horní hrana krytu  zámkové vložky je v úrovni střední konzoly. Nezapomeň na pryžovou manžetu. (Zámková část je orientována tak, že v neuzamčené poloze je klíč rovnoběžně s osou vozu). Střední konzolu opatrně demontuj a šrouby držáku zámku zatrhni.

20.  Proveď zatmelení a konzervaci otvoru procházejícího podlahou  předepsaným způsobem.

21.  Po několikerém ověření správné funkce MZ CONSTRUCT šrouby  objímky táhla řazení zatrhni.

22.  Přes objímku vrtej otvor průměr 4,1 mm do táhla řazení.

23.  Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

24. Demontované díly ze spodní části vozu i v interieru opět  zkompletuj. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ CONSTRUCT.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

## U P O Z O R N Ě N Í

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí acrylátového  tmelu (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od fy Wűrth).

Celou sestavu konzervuj vhodným konzervačním přípravkem.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil      : Ing. Motáček V.