TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 511 PRO VOZY

OPEL OMEGA B

(automatická převodovka)

- Demontuj označené šrouby v zadní části střední konzoly.

- Rozpoj  elektrickou  instalaci.

- Zvedni odkládací prostor a za ruční brzdou demontuj dva označené šrouby.

- Vyjmi rámeček okolo řadící páky. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj označené šrouby.

- Odstraň manžetu ruční brzdy.

- Pod ruční brzdou demontuj šroub.

- V přední části rámečku okolo řadící páky demontuj označené šrouby.

- V zadní části střední konzoly vyjmi odkládací prostor.

- Pod odkládacím prostorem odstraň dle obrázku rámeček okolo ruční brzdy.

- V přední části střední konzoly vyjmi rámeček okolo řadící páky.

- Odstraň střední konzolu.

- Před řadící pákou demontuj dle obrázku plechový držák střední konzoly.

- Za ruční brzdou demontuj označený šroub.

- Demontuj plechové držáky střední konzoly. Vyjmi plastové potrubí topení.

- - 17.  Konektor elektrické instalace přemísti dle obrázku z pravé strany mechanismu řazení (z důvodu uložení zámkové části) na stranu levou.

18. Zařaď polohu PARKING. Zámkovou část vlož dle obrázku na pravou stranu mechanismu řazení (strana spolujezdce). Polohu zámkové části urči tak, aby při zařazené poloze PARKING a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretoval řadící páku. Vzdálenost mezi vysunutým jistícím čepem a řadící pákou je cca 
2-3 mm. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce zhotov přes úchyt zámkové části dva otvory Ø 6,8 mm do podlahy vozu. Otvory ošetři proti korozi. Použij předepsanou ochrannou barvu.

19. Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 a matic proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu. Šrouby zatím nezatrhávej.

20. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni šrouby upevňující držák zámku k podlaze vozu.

21. Potrubí topení natvaruj dle potřeby v místě uložení zámkové části.

22. Zpět na původní místo upevni potrubí topení. Na kryt zámkové vložky nasaď středící  šablonu (Sch 7).

23. Střední konzolu správně upevni do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor. Správnost zhotoveného otvoru ověř přiložením střední konzoly na původní místo.   Po ověření otvor převrtej na 6,8 mm.

24. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy pečlivě začisti.

25. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost zabezpečovacího zařízení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček