TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1220 PRO VOZY

RENAULT TWINGO (mr. 2007) R-dopředu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka - řazení tyčí)

- Vyjměte kryt řazení. Stáhněte manžetou řadící páky.

- Demontujte označené upevňující šrouby.

- Rozpojte elektrickou instalaci. Vyjměte středovou konzolu.

- V podvozkové části vozu demontujte krycí plechy. Na přední dva šrouby mechanismu řazení přiložte dle obrázku dodávanou vrtací šablonu (BC 1220). Dle šablony vrtejte otvor Ø 6,8 mm přes podlahu až do interiéru vozidla.

- Dle zhotoveného otvoru frézujte přes podlahu vozu otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otvor ošetřete proti korozi předepsanou barvou.

- Vedení zámkové části vložte do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu. V podvozkové části vozu připevněte zkušebně na řadící tyč dvoudílnou objímku s okem (viz obr. 9), použijte zatrhávací šrouby M6 x 15 (ještě nezatrhávat!). Polohu objímek ustavte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření správné polohy objímek nastavte úchyt zámkové části tak, aby byl rovnoběžně s boční stranou kulisy mechanismu řazení (viz obr. 6). Následně vrtejte dle obou otvorů v úchytu zámkové části přes podlahu vozu otvory Ø 6,8 mm. Otvory ošetřete proti korozi předepsanou barvou.

Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 25 a samojistných matic M6 připevněte zámkovou část k podlaze vozu. Šrouby zatím nezatrhávejte.

- Po ověření správné polohy zámkové části vrtejte i přes přední úchyt otvor Ø 6,8 mm. Otvor ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Přední úchyt zámkové části připevněte k podlaze vozu pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 30 a samojistné matice M6. Šroub ještě nezatrhávat.

- Znovu zkontrolujte správnou polohu objímky s okem na řadící tyči. Případně ještě objímku dle potřeby seřiďte.

- Okolo trubky vedení zámkové části procházející podlahou vozu proveďte předepsané zatmelení.

- Z označeného originál šroubu demontujte v podvozkové části vozu originál matici. Na tento originál šroub nasaďte dodávaný záchyt kolíku. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice  M8. Matici ještě nezatrhávejte.

12. Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte všechny tři upevňující šrouby úchytů zámkové části.

13.	Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Následně zatrhněte i čtyři šrouby objímky řadícího táhla.

14.	Po ověření správné polohy záchytu kolíku zatrhněte i matici M8.

15.	Dle otvoru v objímce vrtejte do řadící tyče otvor Ø 4,1 mm. Otvor vrtejte opatrně pouze přes jednu stěnu táhla řazení.

16.	Polohu objímky na řadící tyči pojistěte dodávaným pevnostním nýtem.

17.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

18.	Středovou konzolu upevněte zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Označeným místem vrtejte do středové konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Správnost vyvrtaného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte  na Ø 6,8 mm.

19.	Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

20. - 21. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Demontovanou manžetu řadící páky připevněte zpět pomocí dodávané stahovací pásky. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použijte základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použijte Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsněte akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.