TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1239 PRO VOZY

RENAULT THALIA (mr. 2008) R-dozadu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

- - 3. Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte je přes rukojeť. Vyjměte odkládací přihrádku a rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu.odstraňte.

4.	V místě následné polohy zámkové části odstraňte dle potřeby část koberce podlahy vozu (strana řidiče).

5.	Ze strany řidiče vložte do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 1239). Dle šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

6.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy vzniklé frézováním pečlivě odstraňte.

7.	 Odstraňte označenou část plastového držáku (strana řidiče).

- Odstřihněte označený roh plechového držáku.

9.	Na originál čep se závitem nasaďte a přišroubujte zadní úchyt zámkové části. Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v boční stěně kulisy řazení. Spojení úchytu proveďte pomocí zatrhávací matice M6. Matici ještě nezatrhávejte.

10.	Přední úchyt zámkové části přisuňte ke skříňce airbagu a dle označených otvorů v úchytu vrtejte přes podlahu vozu dva otvory Ø 6,8 mm. Zhotovené otvory ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

11. - 13. Přední úchyt zámkové části připevněte k podlaze vozu pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 20 a dvou podložek s maticí M6.

Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby i matici M6  upevňující zámkovou část k podlaze vozu. Okolo šroubů a matic proveďte v podvozkové části vozu konečné zatmelení.

14.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

15.	Středovou konzolu upevněte zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Označeným místem vrtejte do středové konzoly otvor Ø 4,1 mm.

16.	Správnost vyvrtaného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte  na Ø 6,8 mm.

17.	Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

18.	Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použijte základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použijte Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsněte akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.