TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 587  PRO VOZY

RENAULT THALIA (mr. 2001)

(mechanická převodovka - řazení táhly)

- Demontuj šrouby upevňující střední konzolu.

- Vyjmi popelník.

- Pod popelníkem demontuj upevňující šroub.

- Demontuj rámeček s manžetou řadící páky. Rozpoj elektrickou instalaci a odstraň střední konzolu.

- V místě upevnění zámkové části odřízni část koberce podlahy vozu.

- Ve spodní části vozu přilož dle obrázku na přední dva originál šrouby mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 587). Dle šablony vrtej až do interieru vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Vyfrézovaný otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu a dle obrázku ze strany spolujezdce přilož úchyty zámkové části k přední a boční straně mechanismu řazení. Dle otvorů v úchytech vrtej přes podlahu vozu dva otvory Ø 6,8 mm pro připevnění zámkové části k podlaze vozu. Úchyty zámkové části připevni k podlaze vozu pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 30 a M6 x 25 a matic M6. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Na řadící táhlo zkušebně připevni dvoudílnou objímku s okem pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Zkontroluj správnou polohu objímky a to tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky.

- Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení zatrhni oba upevňující šrouby M6.

- Dle obrázku demontuj pravou přední originál matici mechanismu řazení.

- Na vedení zámkové části nasaď dodávanou zarážku. Pomocí dodávané zatrhávací matice M8 a vějířové podložky připevni zarážku na přední originál šroub M8 mechanismu řazení.

- Ověř správnou funkci mechanického zabezpečení Construct a zatrhni matici i dodávaný šroub M6 x 10 kroužku zarážky.

- Znovu ověř správnou funkci MZ Construct. Čtyři šrouby objímky řadícího táhla zatrhni.

- Dle otvoru v objímce vrtej do řadícího táhla otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Okolo vedení zámkové části procházejícího podlahou vozu proveď předepsané zatmelení.

- V místě procházející zámkové části odstřihni dle obrázku na vnitřní části střední konzoly plastový výlisek.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Označeným místem vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Správnost vyvrtaného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. 
Po ověření otvor převrtej  na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

23. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.