TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 635 PRO VOZY

## OPEL MOVANO

## (mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Pro snadnější přístup k mechanismu řazení demontuj sedadlo spolujezdce.

- Odstraň manžetu řadící páky.

- Demontuj šrouby upevňující střední konzolu mechanismu řazení. Konzolu odstraň.

- Demontuj dva zadní originál šrouby upevňující mechanismus řazení.

- - 6. Zkušebně připevni zámkovou část na dva zadní originál otvory mechanismu řazení. Na řadící páku připevni orientačně dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Při uzamčení zámkové části a při zařazení zpětného chodu jistící čep prochází volně středem oka objímky. Na mechanismu řazení označ místo, jenž je nutno odfrézovat (v místě  pohybu objímky při řazení). V tomto místě vyfrézuj (viz. obrázek č.6) do mechanismu řazení potřebný otvor. Při řazení nesmí docházet k dotyku objímky s mechanismem řazení, ani s žádnou jinou částí vozu.

7. Opětovně připevni zámkovou část k podlaze vozu (na dva zadní originál otvory mechanismu řazení). Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 120. Šrouby zatím nezatrhávej.

8. Boční úchyt zámkové části přilož dle obrázku k boční stěně mechanismu řazení. Dle úchytu vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 a samojistné matice proveď spojení úchytu zámkové části s boční stěnou mechanismu řazení. Šroub zatím nezatrhávej.

- Dvoudílnou objímku připevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů 
M8 x 25 na řadící páku. Nyní opět zařaď zpětný rychlostní stupeň a uzamči zámkovou část. Jistící čep volně prochází středem oka objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni jak šrouby upevňující zámkovou část k podlaze vozu, tak i šroub bočního úchytu. Zatrhni i šrouby objímky řadící páky.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

12. Střední plastovou konzolu upevni pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní stěně střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na 
Ø 6,8 mm.

13. Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vyvrtaného otvoru frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

14. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  M. Janoušek

Schválil:        Ing. V. Motáček