# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 502  PRO VOZY

# ROVER 75

# (mechanická převodovka)

- V zadní části střední  konzoly vyjmi popelník.

- Demontuj dva označené šrouby

- Demontuj kryt ruční brzdy.

- Odstraň hlavici a rámeček s manžetou řadící páky.

- Povol z obou boků střední konzoly šrouby které ji upevňují.

- Dle obrázku vyjmi plastový kryt  umístěný nad rádiem.

- Povol dva  šrouby upevňující  kryt rádia.

- Povol dva  šrouby upevňující  rádio.

- Odstraň rádio, rozpoj el. instalaci.

- Dle obrázku vyjmi plastový kryt  klimatizace.

- Povol čtyři  šrouby upevňující  klimatizaci, rozpoj el. instalaci.

- Povol dva  šrouby upevňující  střední konzolu.

- Povol dva  šrouby.

- Demontuj střední plastovou konzolu.

- Demontuj  na podvozkové části vozu příčku. Povol upevňující prvky tepelné clony.

- Demontuj dva zadní šrouby upevňující mechanismus řazení (tepelnou clonu neodstraňuj, pouze ji odehni).

- Z demontovaných  šroubů sundej pryžovou manžetu a nasaď ji na dva dodávané šrouby M6x40.

- Upevni mechanismus řazení  šrouby M6 x 40. Šrouby zatrhni.

- Odlom  nálitek  na zadní části mechanismu řazení.

- Ze strany řidiče převrtej původní otvor v příčce na Ø 8 mm. (Jestliže nemáte k dispozici maticové nýty, původní otvor se na Ø 8 mm nepřevrtává).

- Nanýtuj maticový nýt M6 na příčku na straně řidiče. (V případě, že maticový nýt nevlastníte, a je-li to nutné,  proveďte úpravu průměru původního otvoru v příčce na Ø 6,8 mm).

- Na zadní šrouby mechanismu řazení připevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6 a podložek Ø 6,4 mm držák zámku. Obě matice zatrhni.

- Přední úchyt zámkové části upevni pomocí dodávaného šroubu M6 a vějířové podložky Ø 6,4 mm na příčku. Konec zámkové části vlož dle obrázku do držáku zámku. (Jestliže nepoužijete maticový nýt, proveďte spojení předního úchytu zámkové části s příčkou pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6, vějířové podložky Ø 6,4 mm a matice M6 zalisované v podložce. Šroub zatím nezatrhávej).

- Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25 připevni dle obrázku na páku řazení dvojdílnou objímku tak, aby při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části procházel jistící čep volně středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému kontaktu objímky s koncem zámkové části, ani k jinému omezení řazení.

- Po ověření správné činnosti a bezchybné funkce MZ šrouby upevňující zámkovou část zatrhni.

- Zatrhni rovněž šrouby  objímky páky řazení.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Pečlivě umísti střední konzolu na původní místo. Hrot středící šablony (Sch 7) označí bod pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného bodu vrtej do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Po ověření správné polohy frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu.

- Zkontroluj správnou činnost zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Ing. Motáček V.

Schválil:  Ambrož K.