TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 86  PRO VOZY

# AUDI A 3 - bovdenové řazení

- Ve spodní části vozu rozpoj výfukové potrubí. Demontuj duralový tepelný kryt výfukového potrubí.

- Uvolni manžetu a rámeček řadící páky. Demontuj střední konzolu .

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Ve spodní části prolisu držáku řadícího mechanismu vrtej dle obrázku vodící otvor Ø 6,8 mm tak, aby jistící čep zámkové části aretoval polohu řadící páky  v poloze zpětného chodu.

- Dle vodícího otvoru vyfrézuj v držáku řadícího mechanismu otvor Ø 27 (BF 2+3). Pečlivě odstraň kovové piliny po frézování.

- Dle obrázku demontuj přední pravou originál matici M8 upevňující mechanismus řazení.

- Konec zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru Ø 27 mm. Proveď spojení zámkové části s mechanismem řazení pomocí dodávané zatrhávací matice M8. Matici zatím nezatrhávej. Při zařazeném zpětném chodu musí dojít k aretaci mechanismu řazení. Prořaď všechny rychlostní stupně. Nesmí docházet ke styku mechanismu řazení se zámkovou částí, ani k jinému omezení řazení.

- Dle obrázku vrtej přes úchyt zámkové části otvor Ø 6,8 mm přes plech podlahy vozu. Vyvrtaný otvor ošetři proti korozi předepsaným způsobem.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 18 a matice M6 s podložkou proveď spojení zámkové části s držákem mechanismu řazení. Po ověření správné funkce MZ Construct šroub i matici zatrhni.

- Na zámkovou část nasaď středící šablonu (Sch 6). Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot středící šablony označí v konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Tímto místem vrtej otvor Ø 4,1 mm.  Zkontroluj, zda je zhotovený otvor totožný se středem krytu zámkové vložky. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Na vyjmuté střední konzole dle vodícího otvoru frézuj Ø 44,3 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci demontovaných dílů jak na podvozkové části, tak i  v interieru vozu.

Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí akrylátového tmelu (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.