Technologický postup montáže mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT CF 472 na vozy

SEAT TOLEDO TDI (r. 2000)

(mechanická převodovka - řazení bovdenové)

- V interiéru vozu vyjmi popelník v zadní části střední konzoly.

- Povol označený šroub upevňující zadní opěrku.

- Odstraň zadní opěrku.

- Povol dva šrouby upevňující zadní část střední konzoly.

- Demontuj rámeček manžety řadící páky.

- Demontuj šrouby upevňující přední  část střední konzoly.

- Odstraň střední konzolu.

- Ustav vrtací šablonu (BC 07) na levý bok mechanismu řazení  v označených směrech. Označ střed otvoru. Pouze přes bok mechanismu řazení vrtej otvor  Ø 6,8 mm.

- Přes bok mechanismu řazení frézuj otvor  Ø 22 mm (BF 1+3). Piliny pečlivě odstraň.

- Povol označenou matice M 8.

- Povol dvě označené matice M 8.

- Nasaď na šrouby zámkovou část.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Pomocí dvou dodávaných matic M8 a podložek upevni zámkovou část na originál šrouby. Matice zatím nezatrhávej. Při zařazeném zpětném chodu a uzamčení jistící čep aretuje polohu řadící páky. Prořaď všechny rychlostní stupně. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Pomocí dodávané matice M8 upevni kryt k mechanismu řazení. Prořaď všechny rychlostní stupně. Při řazení rychlostí nesmí dojít k žádnému kontaktu krytu a páky řazení.  Po ověření bezchybné funkce matice zatrhni.

- Na zámkovou část nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvoru vrtej Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

-  Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

U P O Z O R N Ě N Í :

Poznámka:

- Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení, lze objednat pouze u     výrobce .

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček