Technologický postup montáže mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT CF 473 na vozy

SEAT TOLEDO  1.6 - SR

(mechanická převodovka - řazení táhlem)

- V zadní části střední konzoly vyjmi popelník.

- Dle obrázku povol dva označené šrouby.

- Demontuj šrouby upevňující prostřední část střední konzoly.

- Demontuj šrouby upevňující přední část střední konzoly.

- Demontuj rámeček manžety řadící páky.

- Odstraň střední konzolu.

- V podvozkové části vozu rozpoj dle obrázku výfukové potrubí.

- Demontuj matice uchycující konzolu držáku výfuku.

- Odstraň tepelné kryty katalyzátoru a výfukového potrubí.

- V interieru vozu v místě upevnění zámkové části rozřízni koberec.

- Na přední originál šrouby mechanismu řazení přilož vrtací šablonu (BC 473). Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov dle šablony otvor přes podlahu vozu.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj Ø 22 mm (BF 1+3). Vzniklé otřepy pečlivě odstraň. Otvor ošetři proti korozi předepsaným způsobem.

- Na předních šroubech mechanismu řazení demontuj obě originál matice M 8.

- Pomocí dvou zatrhávacích matic M 8 a podložek upevni na přední originál šrouby zámkovou část. Po ověření správné polohy zámkové části matice zatrhni.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Ve spodní části vozu upevni na řadící táhlo objímku s okem. Při zařazeném zpětném chodu a uzamčení zámkové části prochází jistící čep volně středem oka objímky táhla řazení. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku objímky táhla řazení s karoserií, ani k žádnému jinému omezení řazení. Po ověření správné funkce MZ Construct šrouby zatrhni.

- Přes objímku řadícího táhla vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky řadícího táhla pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď zatmelení otvoru procházejícího podlahou vozu. Použij předepsaný tmel od firmy Würth.

- Na zámkovou část nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvoru vrtej Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly jak v interieru, tak i v podvozkové části vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

-  Seznam obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí akrylátového tmelu (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

Poznámka:

- Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

- Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček