TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 550  PRO VOZY

## SEAT LEON

(mechanická převodovka, bovdenové magneziové řazení)

- V zadní části střední konzoly vyjmi popelník.

- Demontuj označený originál šroub.

- Dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby.

- Demontuj zadní panel střední konzoly.

- Vyjmi rámeček s manžetou řadící páky.

- Pod ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Odstraň krytky bočních šroubů střední konzoly.

- Demontuj boční šrouby střední konzoly.

- Rozpoj konektor elektroinstalace.

- Střední konzolu odstraň.

- Demontuj přední dvě originál matice mechanismu řazení.

- V místě následného umístění konzoly se zámkovou částí odřízni potřebnou část koberce i tlumící vrstvy podlahy vozu.

- Nasaď držák zámku na dva přední šrouby upevňující mechanismus řazení, zadní úchyty držáku zámku ustav na dva otvory v zadní části mechanismu řazení. Držák upevni pomocí dvou zatrhávacích matic M8 (přední úchyty) a dvou zatrhávacích šroubů 
M8 x 25 (zadní úchyty). Proti uvolnění pojisti závitové spoje dodaným závitovým lepidlem (lepidlo nanes po celé délce závitů šroubů). Při zařazení zpětného chodu a uzamčení otočný segment aretuje polohu řadící páky.

- Ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni obě matice M8 a oba šrouby M8 x 25.

- Na zámkovou část nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Ustav pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole bod pro zhotovení otvoru (střed krytu zámkové vložky).

Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj na demontované střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 19. Zkompletuj všechny demontované díly včetně zapojení konektorů elektrické instalace. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny,.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.