# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 649  PRO VOZY

# VW POLO (mr. 2002)

magneziové řazení

- Demontuj přední kryt.

- Demontuj  označené šrouby.

- Odstraň zadní část plastu.

- Demontuj střední konzolu.

- Rozpoj konektor elektrické instalace.

- Demontuj dvě označené matice.

- Dle obrázku demontuj dva šrouby.

- Demontuj dvě označené matice a dva šrouby.

- Povol čtyři matice M8 upevňující  mechanismus řazení.

- Označ dle obrázku zadní držák. Všechny zobrazené míry jsou orientační. V případě potřeby míry upravte.

- Odřízni část zadního držáku.

- Označ dle obrázku přední  držák.

- Odřízni část předního držáku.

- Dbej na to, aby nedošlo ke kontaktu konzoly s plastovým držákem. Dle potřeby odřízni v délce cca 10 mm označené části plastového držáku (na obrázku označené bíle).

- Nasaď konzolu se zámkovou částí na dva přední a dva zadní šrouby mechanismu řazení. Upevni ji pomocí čtyř dodávaných matic M8. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Dotáhni čtyři matice M8 a ověř bezchybnou funkci zabezpečení. Matice zatím nezatrhávej.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7). Ustav pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole bod pro zhotovení otvoru.

- Na demontované střední konzole zhotov v označeném bodě vrtákem Ø 4,1 mm otvor.

- Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj na demontované střední konzole otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti. Po ověření správné polohy umístění zámkové vložky z boku střední konzoly a bezchybné funkce MZ  zatrhni čtyři matice  M8.

- Zkompletuj přední držák.

- Zkompletuj zadní držák.

- Zkompletuj všechny demontované díly, včetně konektoru elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.