# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT  CF 910/A  PRO VOZY

AUDI A4 (mr. 2005)

SEAT EXEO (mr. 2009)

(mechanická - 6 stupňová převodovka)

Pozn.: Fotodokumentace byla zhotovena na voze Audi A4.

- Demontuj madlo a vyjmi rámeček s manžetou řadící páky.

- Demontuj šrouby popelníku.

- Popelník odstraň.

- Demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- Po obou stranách předního dílu střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Před řadící pákou vyjmi dle obrázku plastový kryt.

- Pod vyjmutým krytem demontuj upevňující šrouby.

- Vyjmi panel klimatizace, rozpoj konektory elektrické instalace.

- Vyjmi panel rádia, rozpoj konektory elektrické instalace.

- Dle obrázku odstraň krycí plastový rámeček.

- Demontuj upevňující šrouby.

- Okolo řadící páky odstraň tlumící vrstvu mechanismu řazení.

- Pod ruční brzdou vyjmi plastový kryt.

- Vyjmi zapalovač a rozpoj konektor elektrické instalace.

- Pod ruční brzdou demontuj šrouby upevňující plastový díl.

- Plastový díl odstraň.

- Vyjmi madlo řadící páky.

- V zadní části střední konzoly vyjmi popelník.

- Odstraň zadní plastový kryt, rozpoj konektor elektrické instalace.

- Demontuj upevňující šrouby zadní opěrky.

- Vyjmi opěrku zadní konzoly.

- Střední konzolu odstraň.

- - 24. Demontuj oba šrouby upevňující kryt s tlumící vrstvou mechanismu řazení. Kryt odstraň 
(u obou obrázků je nafocen kryt již po potřebných úpravách, viz obr. 25).

- Dle obrázku odřízni označené části plastového krytu mechanismu řazení, jenž by zamezovaly správnému nasazení a připevnění konzoly se zámkovou částí. Dle obrázku odstřihni i označené části tlumící (pěnové) vrstvy krytu mechanismu řazení.

- Demontuj čtyři originál matice M6 mechanismu řazení.

- Na místa demontovaných matic nasaď na čtyři originál šrouby mechanismu řazení konzolu se zámkovou částí. Spojení proveď pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M6. Matice nezatrhávej.

Seřiď správnou polohu konzoly na šroubech řazení. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení, ani ke kontaktu konzoly, případně otočného segmentu s řadící pákou (při kolizi využít vůle uložení konzoly na šroubech řazení).

Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni  čtyři matice  M6.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte dle obrázku středící šablonu (Sch 26).

- Upravený kryt s tlumící vrstvou mechanismu řazení připevni zpět na původní místo.

- - 31. Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtej přes střední konzolu otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

Znovu upevni střední konzolu na původní místo a zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Dle tohoto otvoru frézuj přes střední konzolu otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- - 33. Zkompletuj pečlivě všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď těsnící kroužek CF 014.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.