Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT CF 1133/A na vozy

SSANGYONG REXTON (2007-)

(automatická převodovka - ruční řazení)

- - 15. Demontujte všechen označený spojovací materiál, vyjměte kryty a díly potřebné k demontáži středové konzoly, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte. Následně rozpojte a vyjměte vzduchovody topení.

16. Ze strany řidiče přiložte dle obrázku do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 1133). Dle správně přiložené šablony vrtejte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

17.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Zhotovený otvor ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

18.	Dle obrázku ze strany řidiče demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení.

19.	Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Na místa demontovaných originál šroubů připevněte zámkovou část. Spojení předního 
a zadního úchytu zámkové části proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 25 s podložkami Ø 6,3 (Volvo). Pod prostřední úchyt zámkové části vložte dodávaný sloupek. Úchyt se sloupkem připevněte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 40. Šrouby ještě nezatrhávat.

20.	Vyzkoušejte správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče.

Jak při uzamykání, tak i při volení jednotlivých stupňů mechanismu řazení nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny tři upevňující šrouby zámkové části zatrhněte.

21.	Označené originál šrouby mechanismu řazení vyměňte za dodávané šrouby M6 x 30 zatrhávací. Pod šrouby vložte velkoplošné podložky Ø 6,6. Šrouby zatrhněte.

22.	- 23. V místě uložení zámkové části, resp. krytu zámkové vložky, nahřejte a dle potřeby natvarujte vzduchovod topení, viz obr. Vzduchovody topení upevněte zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

24.	V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby z vnitřní strany středové konzoly část plastových žeber, které by bránily správnému otisku hrotu středící šablony.

25.	Středovou konzolu umístěte pečlivě zpět do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor 
Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. 
Po ověření zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

26. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

27. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu a zapojte správně konektory elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-     Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použijte základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použijte Permacron Silikon odmašťovač 7010, nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsnite akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

-  Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně 
  jako i  jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

-     Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.