TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1211/A PRO VOZY

# SUZUKI SWIFT (mr. 2007) R-dozadu

(mechanická, 5-ti st. převodovka)

(4x4, facelift, made in Japan)

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte je přes rukojeť. Odstraňte horní kryt středové konzoly.

2. - 7. Demontujte označený spojovací materiál a odstraňte jak boční kryty, tak zadní i přední díl středové konzoly, viz obr. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

8.	Stopku frézy Ø 35 mm (BF 35+8) přiložte k horní hraně předního otvoru kulisy mechanismu řazení. V tomto místě otvor profrézujte.

9.	Demontujte tři označené originál matice kulisy mechanismu řazení.

10.	Na místa předních dvou demontovaných matic vložte na originál šrouby velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

11.	Na přední levý originál šroub mechanismu řazení (ve směru jízdy) našroubujte dle obr. dodávaný distanční sloupek (l = 46 mm).

12.	Na přední pravý originál šroub mechanismu řazení našroubujte druhý distanční sloupek 
(l = 40 mm).

13.	Na oba našroubované distanční sloupky připevněte dle obr. dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 20 (s podložkami). Šrouby zatím nezatrhávejte.

14.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. objímku s okem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby zatím nezatrhávejte.

15.	Vedení zámkové části vsuňte dle obr. do kroužku vzpěry a úchyt zámkové části připevněte k zadnímu originál šroubu mechanismu řazení. Spojení úchytu zámkové části proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

16.	Seřiďte dle potřeby polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry a polohu objímky bovdenu s okem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Po seřízení správné vzájemné polohy pojistěte polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry dvěma zatrhávacími šrouby M6.

17.	Několikerým uzamčením a odemčením vyzkoušejte bezchybnou funkci MZ Construct. Při uzamykání, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření zatrhněte jak matici zámkové části, tak všechny šrouby vzpěry.

18.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením 
a odemčením. Po ověření zatrhněte oba šrouby objímky bovdenu s okem.

19.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

20.	Středovou konzolu umístěte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření tento otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

21. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

22. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-     Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.