# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 419  PRO VOZY

AUDI A 3 (manual)

- Odstraň rámeček a manžetu páky řazení. Povol upevňující šrouby střední konzoly, rozpoj el. instalaci. Odstraň střední konzolu.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na pravý bok řadícího mechanismu ustav vrtací šablonu (BC 419) dle obrázku. Označ a  vrtej otvor Ø 6,8 mm pouze přes stěnu řadícího mechanismu.

- Dle vodícího otvoru frézuj Ø 27 mm (BF 2+3),  pouze přes stěnu řadícího mechanismu.

- Povol označenou matici.

- Upevni dodávanou zatrhávací maticí M8 s podložkou a šroubem M8 x 20 zámkovou část k řadícímu mechanismu. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a uzamčení, jistící čep aretuje polohu řadící páky. Prořaď všechny rychlostní stupně. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce šroub a matici zatrhni.

- Na kryt zámkové části nasaď středící šablonu (Sch 7). Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.  Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo.  Po ověření správné polohy převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm ( BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil      : Ing. Motáček V.