Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT CF 1331 na vozy

SUZUKI SX4, FIAT SEDICI (mr. 2009) „R“- dozadu (4x4)

(mechanická převodovka)

- - 6. Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej přes rukojeť. Demontujte označené plastové kryty středové konzoly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu vyjměte.

7.	Dle obr. odstřihněte označenou vnitřní část středové konzoly.

8.	Demontujte označené originál matice kulisy mechanismu řazení.

9.	Na místa demontovaných matic nasaďte na originál šrouby dodávané velkoplošné podložky.

10.	Na oba přední originál šrouby mechanismu řazení našroubujte dle obr. dodávané distanční sloupky. Vlevo sloupek 1 (l = 40 mm), vpravo upravený sloupek 2 (l = 45 mm). Oba sloupky pečlivě dotáhněte.

11.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

12.	Na oba našroubované distanční sloupky připevněte dodávanou vzpěru, spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 20 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

13.	Demontujte označený boční originál šroub (strana řidiče).

14.	- 15. Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do kroužku vzpěry, viz obr. 15. Na místo demontovaného bočního originál šroubu připevněte dle obr. 14 úchyt zámkové části. Pod úchyt zámkové části vložte sloupek vedení (l = 20 mm). Připevnění úchytu se sloupkem proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 40 (s podložkou). Polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12. Šrouby ještě nezatrhávejte!

16.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu objímky bovdenu s jistícím čepem zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky (až do otvoru ve vzpěře) a tím aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po seřízení požadované polohy zámkové části v kroužku vzpěry a objímky bovdenu 
na táhle řazení zatrhněte všechny zatrhávací šrouby zámkové části a vzpěry.

17.	 Znovu ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a  odemčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte.i oba šrouby M6 (imbus) objímky bovdenu.

18.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

19.	Středovou konzolu umístěte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření tento otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

20.  Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo.    Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

21. - 22. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-     Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka:

- Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i  jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

-   Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.