TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1332 PRO VOZY

# TOYOTA YARIS (mr. 2009) R-dopředu

(mechanická, 6-ti st. převodovka)

1. - 4. Demontujte označený šroub středové konzoly, vyjměte horní kryt a rámeček s manžetou řadící páky, rukojeť demontujte. Vyjměte středovou konzolu.

5.	V místě následného upevnění a pohybu objímky bovdenu (na táhle bovdenu řazení) dle potřeby odfrézujte část kulisy mechanismu řazení (pohyb objímky bovdenu nesmí být nijak omezen). Použijte frézu Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

6.	Demontujte tři označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

7.	Na místa demontovaných originál šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky. Na každý otvor vložte dva kusy podložek.

8. - 9. Na táhlo řazení připevněte objímku bovdenu. Spojení proveďte zatrhávacími šrouby 
M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Držák zámku připevněte dle obr. na místa demontovaných originál šroubů kulisy mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 95 (přední dva otvory) a jednoho zatrhávacího šroubu M8 x 90 s podložkou Ø 8,3 mm (zadní otvor). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Do držáku zámku vložte zámkovou část a dle potřeby seřiďte její polohu. Vzájemnou polohu objímky bovdenu a zámkové části seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky bovdenu až do otvoru v držáku zámku.

Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Jak při uzamykání mechanického zabezpečení, tak ani při řazení zpětného chodu, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému kontaktu objímky bovdenu s držákem zámku, zámkovou částí, či kulisou řazení. Nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny tři zatrhávací šrouby M8.

- Požadovanou polohu zámkové části v držáku zámku pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 20 (imbus). Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba šrouby zatrhněte.

- Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením 
a odemčením. Po ověření zatrhněte také šrouby M6 x 12 (imbus) objímky bovdenu.

13.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

14.	Středovou konzolu vložte pečlivě na původní místo. Po přitlačení konzoly na středící šablonu označí hrot šablony na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

15. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 35 mm 
(BF 35+8). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

16. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.