TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1344 PRO VOZY

# TOYOTA AVENSIS (mr. 2009) R-dopředu

(mechanická, 6 st. převodovka)

1. - 10. Dle obr. demontujte rukojeť řadící páky i všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál a dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

11.	Pomocí frézy Ø 35 mm (BF 35+8) profrézujte přední otvor kulisy mechanismu řazení, viz obr. Otřepy po frézování pečlivě začistěte a odstraňte.

12.	Demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení (oba přední a pravý zadní šroub).

13.	Dle potřeby odřízněte plastová žebra kulisy mechanismu řazení, která by omezovala bezproblémovou instalaci držáku zámku. Případné piliny pečlivě odstraňte.

14.	Na místa tří demontovaných originál šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky.

15.	Na místa demontovaných originál šroubů připevněte dle obr. držák zámku. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 s podložkami. Délku šroubů určete dle délky sloupků držáku zámku (nejkratší sloupek = nejkratší šroub M8, atd.). Šrouby ještě nezatrhávejte.

16.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte objímku bovdenu. Pro nedostatek místa při zařazení zpátečky proveďte spojení objímky nejdříve přes zadní otvor objímky (ve směru jízdy). Použijte zatrhávací šroub M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

17.	Do držáku zámku zasuňte dle obr. zámkovou část, kterou následně zajistíte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 30. Seřiďte správně vzájemnou polohu oka objímky s jistícím čepem zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem objímky bovdenu, až do otvoru v držáku zámku. Pozor, jistící čep nesmí narážet do žádné stěny v otvoru držáku zámku.

Při řazení nesmí docházet ke kontaktu objímky bovdenu s jakoukoli částí držáku zámku, či mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí dojít k žádnému omezení prováděné činnosti

Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny šrouby držáku zámku i šroub objímky bovdenu.

Do druhého otvoru objímky bovdenu našroubujte druhý zatrhávací šroub M6 (imbus) 
a po ověření správné polohy objímky a bezchybné funkce zámkové části šroub zatrhněte.

18.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

19.	Na vnitřní straně středové konzoly, v místě polohy zámkové části, odstraňte dle potřeby část plastových žeber.

20.	Středovou konzolu vložte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Po přitlačení konzoly na středící šablonu označí její hrot na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

21. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 35 mm 
(BF 35+8). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

22. - 23. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu CF 014.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.