TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1166 PRO VOZY

## VOLVO C30, S40, V50, C70 (mr. 2008) R-dozadu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

1. - 3. Dle obrázků demontujte označené plastové díly.

4.	Vyjměte a povysuňte přes rukojeť rámeček s manžetou řadící páky.

5.	Vyjměte kryt pod ruční brzdou.

6.	Vyjměte označený panel. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

7. - 10. Demontujte označené upevňující šrouby.

11.	Vyjměte horní kryt středové konzoly. Odstraňte i samotnou středovou konzolu. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

12.	Dle obrázku demontujte označené originál matice M6 kulisy mechanismu řazení (pravou přední a obě zadní matice).

13.	Na místa demontovaných zadních matic kulisy mechanismu řazení připevněte na originál šrouby dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice ještě nezatrhávejte.

14.	- 15. Trubku vedení zámkové části vsuňte dle obrázku do kroužku vzpěry. Na místo přední demontované matice kulisy mechanismu řazení připevněte na originál šroub úchyt zámkové části, viz obr. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6. Matici, ani dva šrouby M6 kroužku vzpěry ještě nezatrhávejte.

Na řadící páku připevněte dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25. Seřiďte správnou vzájemnou polohu objímky a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky až do krycího otvoru vzpěry.

Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny zatrhávací šrouby i matice zatrhněte.

16.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Šrouby zatrhněte.

17.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

18.	Na hrot šablony přitiskněte koberec podlahy vozu a v označeném místě opatrně vrtejte otvor Ø 6,8 mm.

19.	Správnost zhotoveného otvoru ověřte přiložením koberce podlahy vozu ke krytu zámkové vložky. Po ověření v tomto místě frézujte opatrně otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3).

20.	Středící šablonu odstraňte a koberec se zhotoveným otvorem navlečte přes kryt zámkové vložky. Dle potřeby odstraňte část koberce podlahy vozu, která by bránila správnému uložení koberce v místě zámkové části, viz obr.

21.	Na kryt zámkové vložky znovu nasaďte středící šablonu (Sch 7). Středovou konzolu umístěte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

22. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

23.	Dle obrázku odstraňte potřebnou část označeného dílu středové konzoly, jenž by omezovala pohyb objímky bovdenu jak při uzamykání, tak při řazení ostatních rychlostních stupňů.

24. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M

# Schválil :     Ing. Kadlec K.