TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1238 PRO VOZY

## VOLVO V70 (mr. 2008) „R“- dopředu

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

1. - 17. Dle obrázků demontujte označené díly středové konzoly (rukojeť řadící páky, kryty, rámečky, odkládací přihrádky, spojovací materiál). Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

18.  Ze strany spolujezdce odřízněte dle obr. označenou část kulisy řazení.

19.	Dle obr. demontujte dvě označené originál matice mechanismu řazení.

20.	V místě upevnění a pohybu krytu bovdenu odstraňte dle potřeby část vnitřních žeber kulisy řazení.

21. - 24. Držák zámku připevněte na místa demontovaných matic. Na zadní originál šroub mechanismu řazení nejdříve našroubujte distanční sloupek (obr. 22.-23.). Na tento distanční sloupek připevněte zadní úchyt držáku zámku. Připevnění držáku zámku proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a zatrhávací matice M6 (přední úchyt). Pod šroub vložte podložku Ø 6,3 mm. Šroub ani matici ještě nezatrhávejte.

25.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte kryt bovdenu. Spojení proveďte zatrhávacím šroubem M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

26. - 28. Do držáku zámku vsuňte zámkovou část a seřiďte její vzájemnou polohu s okem krytu bovdenu. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu. Při uzamykání nesmí docházet ke kontaktu jistícího čepu s žádnou částí držáku zámku.

Při uzamykání mechanického zabezpečení v poloze zpětného chodu, či při řazení ostatních rychlostních stupňů v odemčeném stavu nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

29.	Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte šroub 
i matici upevňující držák zámku.

30. - 31. Zatrhněte také dva šrouby ustavující polohu zámkové části v držáku zámku 
i šroub krytu bovdenu.

32.	Na původní místo připevněte demontované díly středové konzoly mimo bočního plastového krytu (strana se zámkovou částí). Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

33.	V místech nainstalované zámkové části odstraňte dle potřeby z vnitřní strany bočního plastového krytu část žeber, které by omezovaly správný otisk hrotu středící šablony.

34.	Boční plastový kryt středové konzoly umístěte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části bočního krytu místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

35.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte přes plastový kryt otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

36. - 37. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly a zapojte správně konektory elektrické instalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

# Schválil :     Ing. Kadlec K.