# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 525  PRO VOZY

# VOLVO V 70 T5

(mechanická převodovka)

- Dle obrázku vyjmi plastový díl střední konzoly.

- Demontuj madlo řadící páky. Dle obrázku vyjmi plastový kryt s koženkou okolo páky řazení.

- Demontuj boční kryty střední konzoly.

- Dle obrázku odstraň manžetu ruční brzdy.

- Před řadící pákou povol dva označené šrouby.

- V zadní části střední konzoly v odkládacím prostoru povol dva označené šrouby.

- Povol boční šrouby upevňující střední konzolu a následně střední konzolu odstraň.

- Demontuj čtyři originál šrouby upevňující mechanismus řazení.

- Dle obrázku vlož pod mechanismus řazení konzolu.

- Pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 upevni dle obrázku držák zámku na zadní originál matice kotvící mechanismus řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Vlož do držáku zámku středící šablonu (Sch 3). Dle šablony zhotov vodící otvor 
Ø 6,8 mm pouze přes stěnu plastu mechanismu řazení.

- Demontuj držák zámku. Dle vodícího otvoru frézuj opět pouze přes stěnu plastu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm.

- Znovu přišroubuj dvěma šrouby M8 s podložkami držák zámku k mechanismu řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Šroubem M6 x 20 upevni do držáku zámku koncovou část zámkové části. Polohu zámkové části ustav tak, aby při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretoval polohu řadící páky (přes pohyblivou část konzoly). Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 s podložkou připevni přední úchyt zámkové části  k pravé přední originál matici kotvící mechanismus řazení. Také přední levý originál šroub kotvící mechanismus řazení nahraď dodávaným zatrhávacím šroubem 
M8 s podložkou. Po ověření bezchybné funkce zatrhni všechny šrouby upevňující zámkovou část.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na boční části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na vyjmuté boční části střední konzoly vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Zhotovený otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj do boční části střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5

- Zkontroluj správnou činnost zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části   mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K..